Министерство образования и науки 
российской федерации

«МИРЭА – РОССИЙСКИЙ технологический университет»

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

базовой кафедры 
программного обеспечения систем РЭА
РТУ МИРЭА

при АО «Концерн «Вега»

(выпуск 3)

Москва – 2020

ББК 32.972

УДК 004+378.147

Печатается по решению редакционно-издательского совета

«МИРЭА – Российского технологического университета»

Редакционная коллегия:

В.С. Верба, чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор, заведующий базовой кафедрой радиоприборостроения, генеральный конструктор – первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Вега»;

В.А. Михеев, к.т.н., доцент, заведующий базовой кафедрой программного обеспечения систем РЭА, генеральный директор АО «Концерн «Вега»;

М.П. Романов, д.т.н., профессор, директор института кибернетики;

Ю.М. Крыжановский, к.т.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой программного обеспечения систем РЭА, заместитель начальника отдела – научный руководитель отдела АО «Концерн «Вега».

Сборник научных трудов базовой кафедры программного обеспечения систем РЭА РТУ МИРЭА при АО «Концерн «Вега», Москва [Электронный ресурс] / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет». – М., 2020. – 109 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN	© МИРЭА – Российский технологический

университет, 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике научных трудов базовой кафедры РТУ МИРЭА при АО «Концерн «Вега» представлены труды студентов базовой кафедры программного обеспечения систем РЭА Института кибернетики, обучающихся по стандартам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по информационному и программному обеспечению бортового радиоэлектронного оборудования. Научное руководство обучающимися осуществлялось профессорско-преподавательским составом базовой кафедры и сотрудниками Федерального научно-производственного центра АО «Концерн «Вега».

Материалы могут быть полезны научным сотрудникам и специалистам, занимающимися вопросами разработки, применения и эксплуатации, авиационных РЭС, а также преподавателям, аспирантам и студентам ВУЗов, готовящих специалистов в области радиоэлектронных систем различного назначения.

Ответственность за содержание публикуемых материалов, аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикаций.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Абрамов А.С., Крыжановский Ю.М. Использование инструментальных средств для повышения производительности разработки  программного обеспечения	6

Бауков Р.О. Методика управления PCIe устройством с применением ПЛИС	10

Балашов А.А., Марков С.В.  Реализация алгоритма цифровой обработки сигнала РСА на программируемой логике платформы ZYNQ-7000	14

Богомолов М.А., Смирнов А.В., Белоусов В.Н.  Система на программируемом кристалле − варианты реализации	22

Волков Д.А. Использование расширенного фильтра  Калмана  и адаптивного  альфа-бета фильтра для решения задачи отслеживания объектов 
в пространстве	27

Гагуа Г.М., Балашов А.А,. Сягаев C.C. Преимущества процессорной системы в сравнении с программируемой логикой на базе платформы ZYNQ-7000	31

Голиков И.А., Крыжановский Ю.М.  Архитектура программного обеспечения для контроля передачи данных	38

Завьялов А.В. Эргономическая экспертиза программного обеспечения операторов радиолокационного комплекса	45

Завьялов А.В., Смирнов К.В., Крыжановский Ю.М. Анализ процессов разработки программного обеспечения в лаборатории	49

Клочкова Я.В., Власов Е.Е. Применение алгоритмов синтеза с автофокусом	54

Костылев А.М., Шкутник Е.Э. Комплекс программ для оперативного создания и воспроизведения видеоинформации бортовой информационной управляющей системы	59

Михайлов А.А., Завьялов А.В. Анализ и отображение семантических свойств документа средства анализа, хранения и отображения	72

Мягких Г. А. Средства анализа, хранения и отображения пилотажно-навигационных данных	72

Пистун Е.Н. Программное средство для отладки и анализа сетевых взаимодействий компонентов вычислительного комплекса	77

Свинцова А.А., Завьялов А.В. Система управления сетевыми взаимодействиями в вычислительном комплексе	81

Смирнов А.В., Белоусов В.Н. Исследование возможности применения нейросетей при обработке радиолокационных сигналов на примере задачи обнаружения в режиме квазинепрерывного излучения	86

Сосновцев И.В.  Обзор современных алгоритмов, используемых в построении акустической модели системы распознавания речи	90

Шульгина А.С.  Информационная модель отображения воздушной обстановки и управления движением летательных аппаратов	97

Ядыкин В.В. Автоматизация проведения лабораторных работ по программированию	102

УДК 004.4'22

Использование инструментальных средств 
для повышения производительности
разработки программного обеспечения

Абрамов А.С. – студент 2 курса магистратуры РТУ МИРЭА,

Крыжановский Ю.М. – профессор РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье рассматриваются инструментальные средства разработки программного обеспечения (ПО), применяемые в АО «Концерн «Вега» для сокращения временных затрат на разработку ПО.

Ключевые слова: непрерывная интеграция, сборка пакетов, тестирование, встроенная документация.

АО «Концерн «Вега» ведет работу в области исследования и построения радиолокационных комплексов различного базирования – наземного, воздушного, космического. Эти комплексы могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, в том числе: охрана территорий, обнаружение, сопровождение и навигация воздушных объектов, исследование рельефа земли и т. д. Разрабатываемое концерном программное обеспечение используется по большей части в изделиях военного применения. Это накладывает определенные ограничения и требования к надежности и отказоустойчивости разрабатываемых программ, а также к их дальнейшей поддержке.

Несмотря на эти ограничения, необходимо следовать мировым тенденциям в области разработки программного обеспечения: повышение качества ПО, переносимость между платформами, сокращение временных затрат на разработку ПО.

В настоящий момент в связи с развитием свободного программного обеспечения, в глобальной сети появились сервисы для обмена исходными кодами программ. Они позволяют перенести программу с открытым исходным кодом с одной программной или аппаратной платформы на другую, даже если компания–разработчик перестала существовать или независимый разработчик отказывается продолжать поддержку своего продукта. Также появилась необходимость в непрерывной интеграции ПО, это особо актуально при частых релизах новых программных платформ, например, ОС Linux. Непрерывная интеграция позволяет разработчику оперативно собрать свой проект на новой платформе с минимальными временными затратами, освобождая время на дальнейшую доработку проекта.

В ходе анализа процесса разработки ПО на предприятии концерна удалось выделить основные проблемы снижения производительности труда при разработке:

- не для каждого проекта в полной мере ведется внутренняя документация (readme–файлы, описание процесса сборки проектов);

- встроенная пользовательская документация присутствует только в одном проекте; достаточно часто пользователи даже не знают о ее наличии и тем более о нововведениях, внедренных в ПО;

- документация по всем проектам разрознена, иногда часть документации требует наличие допуска;

- большинство проектов поставляются в виде бинарных файлов, без применения установочных пакетов, такой подход требует большей квалификации конечного пользователя и более тонкий подход к написанию руководства пользователя; такую документацию еще и сложнее поддерживать. Также конечным пользователям не всегда понятно, какую версию сборки программы они используют;

- слабо используется система непрерывной интеграции для сборки и отладки проектов;

- тестирование программного обеспечения в большинстве случаев выполняется вручную, что усложняет процесс разработки в случае ошибок в функционале программных продуктов;

- практически все проекты ведутся несколькими разработчиками, а некоторые из них взаимодействуют с ПО из сторонних предприятий; это усложняет коммуникацию между разработчиками и обмен документацией и исходными кодами;

- тестовые стенды сложно конфигурируются, единая документация о полной настройке стенда часто отсутствует;

- инструментальные средства достаточно тяжело внедряются в процесс разработки;

- нет прямого доступа к тестовым стендам у разработчика;

- методика тестирования ПО не предполагает модульного тестирования.

В ходе проведения анализа имеющихся инструментальных средств и современных инструментальных средств было принято решение использовать в проектах модульное тестирование с помощью Qt tests, упаковку пакетов в формате RPM и DEB и сборку встроенной документации в формате Qt Assistant Help.

Все эти инструменты могут работать под управлением уже внедренной системы Gitlab, в состав которой входит средство непрерывной интеграции Gitlab CI. С его помощью происходит автоматизация процесса тестирования, сборки документации и пакетов.

До внедрения новых инструментальных средств не было реализовано автоматическое: тестирование, формирование и сборка встроенной документации, и сборка установочных пакетов. Все эти процессы исполнялись вручную.

В таблице представлены усреднённые результаты 4 проходов сборки дистрибутива, включающего 9 исполняемых модулей, 2 комплекта встроенной документации и 2 установочных пакета. Результаты оценки эффективности разработки с/без использования современных инструментальных средств (СИС) представлены в таблице.

Таблица — Сравнение процессов разработки с использованием и без использования СИС

| Процесс разработки | Без исп. СИС (чел.*часов) | С исп. СИС (чел.*часов) | Эффект (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульное тестирование | 3,00 | 2,40 | 20 |
| Сборка исполняемых модулей | 0,25 | 0,22 | 12 |
| Интеграционное тестирование | 2,00 | 0,50 | 75 |
| Сборка встроенной документации | 0,18 | 0,17 | 6 |
| Сборка установочного пакета | 0,66 | 0,16 | 76 |

Для эффективного внедрения современных инструментальных средств была написана методика их применения. Основные концепции методики внедрения представлены ниже:

- необходимо наличие установленной (или контейнер) среды коллективной разработки Gitlab CE;

- исходные коды, тесты, конфигурационные файлы и тексты документации должны быть размещены в репозитории Gitlab;

- для использования Gitlab CI должна быть подготовлена виртуальная машина VirtualBox или Docker–образ с необходимой операционной системой и приложениями (они также должны быть зарегистрированы в Gitlab);

- для проведения автоматического тестирования, сборки пакетов и документации конфигурационный файл gitlab-ci.yml должен храниться в репозитории и содержать соответствующие блоки;

- для сборки встроенной документации необходимы файлы проекта коллекции справки (*.qhcp), проект справки и файлы документации в формате html;

- для сборки итогового установочного пакета необходимо наличие *.spec файла для сборки RPM–пакета и control для DEB–пакета.

Методика позволяет масштабировать ее в рамках дочерних подразделений концерна. Дальнейшие исследования в области тестирования ПО позволят улучшить качественные показатели разработки ПО предприятия.

В результате проведения научно-исследовательской работы был проведен анализ процесса разработки и документирования выделенной группы проектов АО «Концерн «Вега». По результатам анализа процесса разработки ПО был выявлен ряд проблем, связанных с документированием, тестированием, хранением исходных кодов и исполняемых файлов, используемой технологией интеграции ПО. Проведены испытания по новой методике разработки ПО, по результатам которых определена усредненная эффективность внедренных технологий. Она показывает эффективность применения современных инструментальных средств в процессе разработки ПО. Наибольшего эффекта удалось добиться в интеграционном тестировании и сборке установочных пакетов.

Можно сделать вывод, что внедренные новые инструментальные средства действительно позволяют повысить производительность процесса разработки.

ЛИТЕРАТУРА

- Документация Gitlab. — Режим доступа: https://docs.gitlab.com/ee/ci/quick_start/README.html.

- Документация Qt. — Режим доступа: https://doc.qt.io/.

- Документация Qt Test. — Режим доступа: https://doc.qt.io/qt-5/qtest-overview.html.

УДК 004.457

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ PCIE УСТРОЙСТВОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛИС

Бауков Р.О. – студент 2 курса магистратуры РТУ МИРЭА

Аннотация: В данной работе описаны основные сложности при создании готового к использованию технологического решения для организации управления устройством, подключенным по шине PCIe, а также этапы его построения.

Ключевые слова: ПЛИС, ПЭВМ, PCI Express, прямой доступ к памяти.

ВВЕДЕНИЕ

ПЛИС, как показывает практика, способны обеспечить существенный прирост вычислительной мощности при выполнении различных задач с большим количеством фиксированных параметров. Это находит применение во многих областях, например, в цифровой обработке сигналов, моделировании квантовых вычислений, высокоскоростной передаче данных, криптографических операциях и обработке радиолокационной информации. Но все же, очень быстрые вычисления устройств на основе ПЛИС обычно упираются в бутылочное горлышко скорости передачи данных, так как подсистема ввода-вывода просто не может угнаться за ними.

Поэтому необходимо использовать самый высокоскоростной интерфейс, доступный для коммуникации ПЭВМ и устройства на основе ПЛИС. На данный момент это PCI Express.  Он фактически является главным стандартом передачи данных между центральным процессором, системной памятью и периферийными устройствами, подключенными к шине. PCI Express имеет небольшую латентность, передача данных производится на очень высокой скорости, достигающей до 7 ГБайт/с при соединении PCI Express x8 Gen 3.0. Поставщики ПЛИС предоставляют свои реализации ядер PCI Express, но они являются лишь основой и не могут быть использованы для работы в чистом виде. Например, ядра от компаний Altera и Xilinx. В них реализован раздельный интерфейс приема/передачи данных по шине, но пользователь все еще должен самостоятельно кодировать и декодировать информацию для формирования пакетов, при этом подчиняясь множеству правил и ограничений, налагаемых спецификацией PCI Express, для адресации, размера пакетов и тому подобное. Коммерческие решения этой проблемы часто специфичны, а также могут быть недоступны из-за своей высокой стоимости.

Исходя из вышеизложенного, появляется задача получить доступную и полную реализацию, позволяющую передавать данные на полной скорости в произвольные буферы данных или из них, и предоставляющую понятную пользователю модель доступа к шине.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Структура связи PCIe с шиной представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура связи с PCIe

Блоки физического IP-ядра для PCIe и жесткого IP-ядра предоставляются поставщиком устройства. Они обеспечивают обмен данными по каналам приема и передачи.

На самом верхнем уровне находится пользовательская логика. Это слой, на котором происходит определенная необходимая пользователю обработка информации. Этот уровень полностью организуется пользователем. Компании-поставщики не предоставляют с устройством приложений для этого слоя. Именно для этого слоя выполняется реализация описываемого в работе программного модуля.

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ

На основе результатов анализа процесса информационного обмена между ПЭВМ и PCIe устройством и анализа существующих технологических решений была составлена структура программного модуля (рисунок 2).

UF_Main – класс главного окна приложения, предоставляющий пользователю графический интерфейс для работы с программным модулем.

CMap – класс-обёртка для контейнера map. Основная задача – расширить функционал для упрощения выполнения задачи кэширования данных с помощью map.

U_PCI_ViewDevices – класс, отвечающий за отображение устройств, подключенных к шине PCI Express.

U_ConfigSpacePane – класс вкладки пространства конфигураций (Config Space). Отвечает за отображение информации о текущем выбранном устройстве, содержащейся в Config Space.

U_BarPane – класс вкладки регистра базовых адресов. Отвечает за отображение данных выбранного BAR и работу с ними.

Рисунок 2 – Диаграмма классов

U_PciFunction – класс, предоставляющий интерфейс для работы с PCI устройством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы были реализованы программные модули для ПЭВМ и подключенного к ней по шине PCI Express устройства, позволяющие производить между ними информационный обмен.

Новизна полученных результатов заключается в том, что исследования в области обмена данными между ПЛИС и другими платформами не были развиты на том же уровне, что ГПУ, ЦПУ и их связки. Природа  их взаимодействия с ПЛИС считалась громоздкой, поэтому ему не уделялось достаточно внимания. Это делает исследования и разработки в этой области достаточно востребованными и новыми.

Результаты данной работы могут быть использованы для проведения лабораторных испытаний спецвычислителей на основе ПЛИС в процессе разработки блоков обработки радиолокационной информации.

ЛИТЕРАТУРА

- Bittner R. Speedy bus mastering PCI express // 22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). – IEEE, 2012.

- Goldhammer A., Ayer Jr J. Understanding performance of PCI express systems // Xilinx WP350. – Sept. – 2008.

- Коновальчик А. П. Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем на основе ПЛИС // Известия Юго-Западного государственного университета. – № 2. – 2011.

- Altera Corporation. Cyclone V Avalon-ST Interface for PCI Express Solutions User Guide. – 2018.

- Altera Corporation. PCI Express High Performance Reference Design. – 2015.

- Bittner R., Ruf E., Forin A. Direct GPU/FPGA communication via PCI express // Cluster Computing. – 2014.

- Румянцев Ю. А. Прямая передача данных между ПЛИС Virtex-7 по шине PCI Express // Труды Института системного программирования РАН. – 2013.

УДК 621.396.96

Реализация алгоритма цифровой обработки сигнала РСА на программируемой логике платформы Zynq-7000

Балашов А.А. – студент 4 курса бакалавриата РТУ МИРЭА,

Марков С.В. – начальник лаборатории АО «Концерн «Вега»

Аннотация: В статье рассматривается понятие радиолокационной синтезированной апертуры, реализация алгоритма цифровой обработки сигнала РСА при помощи программируемой логики платформы Zynq-7000, а также дается краткий обзор платформы Zynq-7000.

Ключевые слова: радиолокация, радиолокационная информация, радиолокационное синтезирование апертуры, радиолокационное изображение, Zynq-7000, Xilinx.

Радиолокаторы с синтезированной апертурой широко используются при дистанционном зондировании Земли, так как обладают высоким разрешением, возможностью получать информацию круглосуточно и практически в любую погоду. Более того, такие радиолокаторы позволяют обнаруживать цели под растительным покровом и даже в подповерхностной среде. Последнее качество наиболее полно может быть реализовано в авиационных радиолокаторах с синтезированной апертурой (АРСА).

Радиолокационное синтезирование апертуры (РСА)  – это способ, который позволяет получать радиолокационные изображения земной поверхности и находящихся на ней объектов независимо от метеорологических условий и уровня естественной освещенности местности с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками.

Наиболее простым способом получения радиолокационного изображения (РЛИ) местности является использование режима реального луча, когда радиолокационная станция (РЛС), установленная на самолете-носителе, осуществляет обзор земной поверхности путём сканирования антенной в горизонтальной плоскости, например, в секторе ±90° относительно вектора скорости носителя. При этом изображение местности в зоне обзора наблюдается в виде сектора размером ±90° с максимальным радиусом, равным дальности действия РЛС. Основным недостатком этого режима является низкая разрешающая способность по азимуту, которая при некогерентной обработке определяется шириной диаграммы направленности (ДН) реальной антенны в горизонтальной плоскости. Ширина ДН θaz   зависит от горизонтального размера d (апертуры) и длины волны электромагнитных колебаний, излучаемых РЛС:

θaz=λd {\displaystyle {\Theta }_{az}=\lambda /d}.

В то же время линейное разрешение по азимуту увеличивается пропорционально наклонной дальности. Например, при длине волны λ=3 {\displaystyle \lambda =3}см и размере антенны 150 см ширина луча θaz=1,15° {\displaystyle {\Theta }_{az}=1,15}    рпдол длина дальности 120 км линейное разрешение будет составлять около 2,5 км. Такая низкая разрешающая способность приводит к тому, что на изображении наблюдаются отметки только от крупных объектов (мостов, населенных пунктов, кораблей).

Получение высокого разрешения по азимуту требует применения антенны с большим размером апертуры. Размещение антенн больших размеров на самолете невозможно, поэтому для обеспечения разрешения по азимуту значительно лучшего, чем определяемое шириной ДН реальной антенны, используются когерентные режимы работы, позволяющие сформировать синтезированную апертуру большего (в 1000 и более раз) размера.

АРСА используются на летательных аппаратах всех типов: самолеты крупногабаритные, среднего класса и легкие, вертолеты, дирижабли. Также АРСА устанавливаются на беспилотные летательные аппараты.

Можно выделить четыре класса АРСА:

- радиолокаторы высокого разрешения;

- малогабаритные радиолокаторы;

- многодиапазонные радиолокаторы;

- подповерхностные радиолокаторы.

АРСА высокого разрешения предназначаются в основном для обнаружения и распознавания наземных целей. Предел разрешения 0,3–0,5 м, к которому только приближаются современные космические РСА, давно преодолен их авиационными аналогами. Наилучшие образцы достигли уровня разрешения менее 10–15 см.

Малогабаритные АРСА находят применение для воздушного мониторинга, проводимого с малогабаритных беспилотных летательных аппаратов при поисково-спасательных операциях, чрезвычайных ситуациях и т. п. Для этого в первую очередь должна обеспечиваться всепогодность и круглосуточность получения информации. Основная характеристика таких АРСА — минимальная масса.

Многодиапазонные АРСА в основном используются для важных исследовательских задач: проведение экспериментов для обеспечения новых информационных технологий дистанционного зондирования Земли, создания банков радиолокационных характеристик, совершенствования методик и алгоритмов обработки (дешифрирования) радиолокационных изображений. АРСА данного класса работают сразу в нескольких частотных диапазонах (от 2–3 и более), имеют совершенное метрологическое обеспечение для проведения сложных измерений радиолокационных характеристик земных покровов и объектов.

Подповерхностные АРСА составляют наиболее специфический класс, так как они предназначаются для обнаружения скрытых в лесах и под землей объектов (мин, военной техники, транспортных средств, сооружений, средств коммуникаций и т.п.). Важность этой задачи определило специальное название таких АРСА — FOPEN SAR (Foliage Penetration Synthetic Aperture Radar), т. е. РСА для обнаружения под растительным покровом и GPR (Ground Penetration Radar — радиолокатор для подповерхностного зондирования). Основными характеристиками подповерхностных АРСА являются пространственное разрешение и проникающая способность радиоволн.

Для сочетания таких важных качеств необходимо использовать радиолокационные сигналы с большим отношением ширины спектра к несущей частоте (так называемые сверхширокополосные сигналы). Например, в одном из радиолокаторов со сверхширокополосным сигналом используется сигнал с шириной спектра от 125 до 950 МГц. Средняя длина волны такого сигнала составляет около 50 см, потенциальное разрешение по дальности около 15 см.

Подповерхностные АРСА позволяют получить высокую производительность съемки и обнаружения подземных объектов. Однако глубина проникновения в подповерхностную среду сигнала у таких радиолокаторов ограничивается мешающими отражениями от поверхности, которые маскируют заглубленные цели. Типичное значение глубины проникновения в сверхширокополосных радиолокаторах может доходить до 2–5 м, что позволяет использовать подповерхностные АРСА в поисково-спасательных задачах, для обнаружения малозаглубленных военных целей, выявления минных полей, для различных гражданских применений (обнаружение нефтегазопроводов и пр.).

По сравнению с космическими комплексами АРСА расширяют возможности дистанционного зондирования Земли благодаря своим специфическим свойствам: возможности получения более высокого разрешения, возможности одновременного использования для съемок нескольких частотных диапазонов, возможности установки радиолокационной аппаратуры на малогабаритных беспилотных летательных аппаратах, возможности обнаруживать различные объекты в растительности и под земной поверхностью. Все указанные особенности АРСА делают их хорошим дополнением известным космическим радиолокаторам с синтезированной апертурой и значительно расширяют круг их возможного применения.

Zynq-7000 – это расширяемая процессорная платформа, ПЛИС седьмого семейства с встроенным аппаратным ядром ARM. Подобная комбинация открывает широкие возможности как для разработчиков аппаратного обеспечения на ПЛИС, так и для разработчиков программного обеспечения на ARM. За счет ресурсов ПЛИС обеспечивается лучшая производительность, а наличие аппаратного процессорного ядра ARM позволяет делать разработки более гибкими и универсальными.

Реализованная по 28 нм технологии платформа Zynq-7000 содержит 2-ядерную процессорную систему ARM Cortex-A9 MPCore, оснащенную мультимедиа-подсистемой NEON и модулем обработки операций с плавающей точкой двойной точности, а также кэш-памятью 1-го и 2-го уровня, контроллером мультистандартной памяти и широким набором периферии.

Входными данными алгоритма цифровой обработки сигнала РСА являются комплексные массивы (массивы квадратур) сигналов трех антенных каналов (лучей) после первичной децимации, а также значения параметров управления: код режима обработки дискрет по дальности. По значениям этих параметров выбираются соответствующие данные. Выходными данными алгоритма являются комплексные массивы сжатых по дальности и децимированных сигналов трех антенных каналов размерностью равной числу каналов дальности. Схема алгоритма приведена на рисунке 1.

Расчёт опорной функции

Сжатие по дальности

Вторичная децимация

Рисунок 1 – Схема алгоритма

Последовательность вычислений в работе алгоритма «Сжатие по дальности» следующая:

- выполняется расчёт комплексного массива опорной функции размерностью равной числу отсчётов опорной функции;

- выполняется сжатие сигналов по дальности в трех каналах путем свертки сигнала с опорной функцией;

- выполняется вторичная децимация сжатого по дальности сигнала с целью приведения сигнального разрешения требуемой величины дискрета по дальности.

Расчёт комплексного массива опорной функции выполняется по формуле

Sопi=Wicosφi+j∙Wisin⁡(φi)	(1)

где i = 0..Kc, Kc – число отсчётов опорной функции, Wi – весовая функция.

В зависимости от типа опорной функции Fnum выбирается вид весовой функции. При Fnum=0 используется прямоугольная весовая функция. При Fnum=1 используется весовая функция Хемминга. При Fnum=2 используется весовая функция Хана.

Фаза опорного сигнала рассчитывается по формуле

φi=Sign∙(μ∙(i-Kc2)2+2∙π∙fd∙iFацп	(2)

где Sign – знак опорной функции, μ – крутизна линейно-частотной модуляции (ЛЧМ) опорной функции, fd – доплеровская частота сближения с центром кадра, Fацп – частота следования отсчётов после первичной децимации.

Значение крутизны ЛЧМ опорной функции определяется по формуле

μ=π∙dF(Kc∙Fацп)	      (3)

где dF – девиация частоты.

Доплеровская частота сближения с центром кадра рассчитывается (обновляется) каждый интервал управления (10-15 мс)

fd=2∙(Vx∙cosβ+Vy∙sinβ∙cosγ+Vz∙sin⁡(γ)λ	 (4)

где Vx, Vy, Vz – составляющие векторы скорости носителя очей X, Y, Z соответственно, β – азимут центра кадра в подвижной системе координат,  γ – угол места центра кадра в подвижной системе координат, λ – длина волны РЛС.

Сжатие сигналов по дальности в трёх каналах путём свертки сигнала с опорной функцией рассчитывается по формуле

Sznk=i=0Kc-1Sn(k+i)*Sоп(i)	(5)

где n = 1..3 – номер канала, k = 0…(Ns1-Kc-1), Ns1 – количество отсчётов сигнала с выхода АЦП, S1-3(k) – комплексные массивы выходных сигналов трёх антенных каналов, Sznk – комплексные массивы сжатых сигналов, S1-3()*Sоп() – комплексная операция умножения входного сигнала на опорную функцию. Соответственно суммирование выполняется над комплексными отсчётами.

При выполнении вторичной децимации сжатого по дальности сигнала в большинстве режимов индекс вторичной децимации Nsum2 имеет целое значение, и децимация проводится путем суммирования соответствующего числа квадратур соседних отсчётов сжатых сигналов  Sznk

Sznk= i=0Nsum2-1 Szn(Nsum2∙k+i) 	(6)

где k = 0…Nkd-1, Nkd – число каналов дальности выходного сигнала Sznk.

В некоторых режимах индекс вторичной децимации имеет дробный сомножитель 1/2, который реализуется путем интерполяции с использованием фильтра нижних частот (ФНЧ). При интерполяции в сжатые сигналы Sznk между отсчетами добавляется по одному комплексному нулю и полученные последовательности S2znk удвоенной размерности пропускаются через ФНЧ

Sfznk=i=071S2znk+i∙f(i)   (7)

где k = 0…2∙Ns1-Kc-1-72, Sfznk – комплексные массивы сжатых интерполированных сигналов, а f(i) – коэффициент фильтра. Число коэффициентов фильтра и их значения выбраны исходя из допустимой погрешности интерполяции сжатого сигнала. Затем проводится децимация путем суммирования соответствующего числа квадратур соседних отсчетов сжатых интерполированных сигналов Sfznk

Sznk= i=0[Nsum2]-1 Sfzn([Nsum2]∙k+i) 	(8)

где k = 0…Nkd-1, а [Nsum2] – целый сомножитель индекса вторичной децимации.

Проект алгоритма был реализован полностью на программируемой логике  платформы Zynq-7000 при помощи программного обеспечения Vivado 2014.4. Схема алгоритма представлена на рисунке 2. Было использовано 97 % логических элементов, что показывает полное использование программируемой логики. Приведенные выше формулы были написаны на выбранном языке описания аппаратуры Verilog HDL. Результат симуляции программы можно наблюдать на рисунке  3.

Рисунок 2 – Реализация алгоритма цифровой обработки сигнала РСА 
на программируемой логике

Рисунок 3 – Результат симуляции проекта

В результате был поэтапно рассмотрен алгоритм цифровой обработки сигнала РСА и пример использования программируемой логики платформы Zynq-7000 для реализации данного алгоритма. В дальнейшем планируется использовать весь потенциал используемой платформы для оптимизации процесса. Программируемая логика будет использоваться для высокопроизводительных параллельных этапов алгоритма, таких как свёртка, а встроенное процессорное ядро ARM для последовательных этапов, таких как вычисление опорной функции, фазы опорного сигнала, значения крутизны ЛЧМ опорной функции, доплеровской частоты сближения с центром кадра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неронский Л.Б., Михайлов В.Ф., Брагин И.В. Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Радиолокаторы с синтезированной апертурой антенны. Учебное пособие СПбГУАП. – СПб., 1999. – Ч. 2.– 6 с.

2. Нейман П.И., Нейман И.С. Особенности построения и основные характеристики радиолокаторов с синтезированной апертурой. Часть 1. Космические РСА. Часть 2. Авиационные РСА. Научно-технический отчет ОАО «НИИ ТП», 2010.

3. Платформа ZYNQ-7000. – Режим доступа: www.russianelectronics.ru.

УДК 004.4

СИСТЕМА НА ПРОГРАММИРУЕМОМ КРИСТАЛЛЕ −
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Богомолов М.А. – студент 4 курса бакалавриата РТУ МИРЭА,

Смирнов А.В. – студент 2 курса магистратуры РТУ МИРЭА,

Белоусов В.Н. – главный специалист АО «Концерн «Вега»

Аннотация: В статье рассматриваются варианты реализации процессорной части системы на ПЛИС, достоинства и недостатки таких вариантов реализации, примеры устройств и процессорных ядер.

Ключевые слова: процессорная часть, программируемая логическая интегральная схема, Xilinx, Altera, система на кристалле, софт-процессор, хард-процессор, Zynq, SoC, Microblaze, Nios.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием технологий изменялись требования к вычислительным устройствам. Для решения поставленных задач стало необходимо совмещать процессор с программируемой логикой на одном устройстве.

Рисунок 1 – Аппаратное совмещение процессора и ПЛИС

SoC – система на кристалле – программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) с процессорной частью. Существуют два типа реализации процессорной части на ПЛИС: через софт-процессоры (виртуальная реализация) и через хард-процессоры (аппаратная реализация). Главное их различие – хард-процессоры являются физическим отдельным устройством (рисунок 1), размещенным на кристалле, а софт-процессоры – абстрактное устройство. Рисунок 2 показывает это отличие, а также границы процессорной части.

Рисунок 2 – Процессорные ядра: аппаратная реализация (слева) 
и виртуальная реализация (справа)

Системы на кристалле сочетают в себе лучшие стороны процессорного устройства и программируемой логики. На рис. 3 показаны общий вид системы на кристалле, где в качестве процессорного ядра может быть софт-процессор или хард-процессор.

Рисунок 3 – Система на кристалле

1. СОФТ-ПРОЦЕССОРЫ

Софт-процессор – это микропроцессорное ядро, которое является продуктом логического синтеза. Первые выпуски софт-процессоров были в 2007-2008 годах. Большую известность приобрели софт-процессоры Nios от компании Altera и MicroBlaze от компании Xilinx.

Особенности виртуальной реализации процессорной части на ПЛИС:

- стоимость разработки – в отличие от аппаратной реализации, для виртуальной реализации не надо иметь физическое устройство;

- время разработки и время корректировки – разработка на процессорной части происходит гораздо быстрее из-за удобства использования языков программирования (С/С++) в отличие от языков описания аппаратуры (Verilog);

- низкая скорость работы – вычислительная мощность таких процессоров ограниченна только ресурсами ПЛИС. Частоты находятся в пределах в основном от 100 до 400 МГц.

В таблице 1 представлено сравнение двух микропроцессорных ядер MicroBlaze и Nios. Подробности о Nios и MicroBlaze находятся в руководстве  «Nios II Processor Reference Guide» и «Using the MicroBlaze Processor to Accelerate Cost-Sensitive Embedded System Development».

Таблица 1 – Сравнение софт-процессорных ядер MicroBlaze и Nios

| Производитель | Xilinx | Altera |
| --- | --- | --- |
| Время появления | 2007 г. | 2008 г. (Quartus 8.0) |
| Разрядность | 32 | 32 |
| Архитектура | RISC DLX | RISC |
| Интерфейс связи с ПЛ | AXI | Avalon |
| Рабочая частота | - z | 350 MHz |

2. ХАРД-ПРОЦЕССОРЫ

Хард-процессоры – это аппаратная реализация процессорной части. Процессор является физическим устройством, размещенным на плате. Наиболее распространенные системы на кристалле с таким типом реализации процессорной части – устройства семейства Zynq-7000 от Xilinx и Cyclone V от компании Altera с одноядерным или двуядерным процессорным ARM 
Cortex-A9. В качестве достоинств можно выделить:

- высокие скорости работы – вычислительная мощность процессора зависит от ресурсов самого процессора, не тратятся ресурсы ПЛИС. Обычно частота работы такого процессора в 3-4 раза больше частоты виртуального процессорного ядра;

- интерфейсное взаимодействие с внешними устройствами.

Однако есть и недостатки такой реализации:

- отсутствие возможности модификации на более низком уровне – процессор работает по инструкциям (набор инструкций определяется производителем процессора и его архитектурой). Изменение конфигурации процессорных инструкций становится невозможным;

- жесткие границы занимаемой площади кристалла ПЛИС – размеры кристалла должны позволить установить на ней сам процессор;

- высокая стоимость разработки – стоимость сильно возрастает из-за наличия физических устройств. Помимо физического размещения процессора на ПЛИС необходима также программная совместимость.

На рисунке 4 показана схема процессорного блока системы на кристалле с аппаратной реализацией. Слева показана схема самого процессорного блока системы, справа – его внешнее подключение к программируемой логике, используя внешние интерфейсы. Подробная информация об устройствах семейства Zynq-7000 и о системе на кристалле представлена в руководстве «Zynq 7000 All Programmable SoC».

Рисунок 4- Процессорный блок системы на кристалле

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно сказать, что у каждого вида реализации есть свои плюсы и минусы. Процессорная часть может быть реализована по-разному, но сам выбор зависит от конкретной задачи: где-то допустимо использовать виртуальную реализацию с более низкими скоростями, а в некоторых случаях необходимы большие скорости выполнения последовательных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zynq 7000 All Programmable SoC. – Режим доступа: http://www.origin.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html.

2. Nios II Processor Reference Guide. – Режим доступа:  https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/iga1420498949526.html.

3. Using the MicroBlaze Processor to Accelerate Cost-Sensitive Embedded System Development. – Режим доступа:  https://www.xilinx.com/support/ documentation/white_papers/wp469-microblaze-for-cost-sensitive-apps.pdf.

УДК 004.94

Использование расширенного фильтра  Калмана  и адаптивного альфа-бета фильтра для решения задачи отслеживания объектов в пространстве

Волков Д.А. – студент 4 курса бакалавриата РТУ МИРЭА

Аннотация: Основным способом сравнения эффективности алгоритмов слежения за объектами является оценка среднеквадратической разности реальных координат и параметров движения объекта и их оценкой, полученной в результате фильтрации неточных измерений параметров. В работе проводится результаты численного моделирования алгоритмов слежения за объектом в имитационной модели на основе расширенного фильтра Калмана и адаптивного альфа-бета фильтра и их сравнения в условиях слежения за целью при переменном промежутке времени получения измерений.

Ключевые слова: расширенный фильтр Калмана, альфа-бета фильтр, среднеквадратическая ошибка.

Расширенный фильтр Калмана может использовать различные априорные модели состояния объекта для экстраполяции его состояния на последующий момент времени [1]. Эта априорная модель может существенно повлиять на эффективность работы фильтра с точки зрения минимизации среднеквадратической ошибки оценки параметров объекта. Для выявления наилучшей априорной модели данных можно воспользоваться результатами численного моделирования работы фильтра на данных имитационной модели движения цели. На основе обзора априорных моделей состояния объекта [1] выберем следующие модели:

- модель, рассматривающая ускорение объекта как случайную величину с гауссовским распределением;

- модель, рассматривающая ускорение объекта как постоянную величину с добавкой случайной величины с гауссовским распределением;

- модель, рассматривающая ускорение объекта как марковский случайный процесс с автокорреляцией;

- модель, рассматривающая скорость объекта как постоянную величину с добавкой случайной величины с гауссовским распределением;

- модель, рассматривающая скорость объекта как марковский случайный процесс с автокорреляцией.

Так как одним из частных случаев фильтра Калмана можно считать альфа-бета фильтр [2], его также стоит рассматривать как возможный вариант фильтрации параметров движения объектов. Для сравнения фильтров обозначим траекторию движения объекта, которая будет использована в имитационной модели.  Проекции координат и скоростей объекта на оси XYZ показаны на рисунке. 1.

Рисунок 1 – Проекции координат и скоростей объекта 
в имитационной модели на оси XYZ

Для оценки эффективности работы фильтров введём понятия суммарной среднеквадратической ошибки по координате (1) и суммарной среднеквадратической ошибки по скорости (2), вычисляемые как сумма среднеквадратических ошибок по скорости и координате соответственно, во всех испытаниях.

,   (1)

, (2)

где  - общее число испытаний, - общее число отрезков измерения, , ,  - оценка координат объекта по осям X, Y, Z соответственно в j-том испытании на i-том участке, , , - координаты моделируемого объекта в имитационной модели по осям X, Y, Z соответственно в j-том испытании на i-том участке. Среднеквадратическая ошибка по скорости оценивается аналогично. По результатам проведённых испытаний был сделан вывод о необходимости выбора коэффициентов альфа и бета для фильтрации при помощи альфа-бета фильтра в зависимости от периода поступления измерений. Для этого был разработан программный компонент, вычисляющий среднегеометрическое (3) между (1) и (2) по результатам множества испытаний.

(3)

Что позволяет качественно оценить результат работы альфа-бета фильтра в зависимости от коэффициентов альфа и бета при фиксированном периоде поступления измерений.

Вычисленные значения альфа и бета были использованы при построении графика, изображённого на рисунке. 2, на котором отображены численные значения (2) в зависимости от периода поступления измерений. Так как среднеквадратическая ошибка оценки координат у всех моделей удовлетворительна, она не использовалась при сравнении.

Рисунок 2 – График зависимости среднеквадратической ошибки по скорости от периода поступления измерений

Исходя из графика на рисунке 2 можно сделать вывод, что альфа-бета фильтр, коэффициенты альфа и бета которого адаптированы под изменение периода поступления измерений, обладает лучшей среднеквадратической ошибкой среди исследованных алгоритмов слежения за объектами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Li X.R., Jilkov V.P. Survey of Maneuvering Target Tracking. Part I: Dynamic Models. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – Vol. 39. – №4. – 2003. – 1333-1364 с.

2. Blair W.D. Fixed-gain two-stage estimators for tracking maneuvering targets. – NavalSurfaceWarfareCenter, 1992. – 68 с.

УДК 004.4

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 
В СРАВНЕНИИ С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ 
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ZYNQ-7000

Гагуа Г.М. – студент 4 курса бакалавриата РТУ МИРЭА,

Балашов А.А. – студент 1 курса магистратуры РТУ МИРЭА,

Сягаев C.C. – главный специалист АО «Концерн «ВЕГА»

Аннотация: в статье рассматриваются преимущества процессорной части в сравнении с программируемой логикой на платформе Zynq-7000.

Ключевые слова: системы на кристалле, процессорная часть, программируемая логическая интегральная схема, программируемая логика, Zynq-7000, Xilinx.

ВВЕДЕНИЕ

Фирма Xilinx – мировой лидер, наравне с компанией Altera, в производстве ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) с архитектурой FPGA (field programmable gate array или программируемая пользователем вентильная система), постоянно совершенствующая свои продукты и отличающаяся инновационным подходом к разработке. В марте 2011года  состоялась серия анонсов новых продуктов, и в частности, была опубликована информация о ПЛИС семейства Zynq-7000, которые представляли собой новый класс микросхем Xilinx – FPGA с аппаратными ядрами процессора ARM.

Семейство Zynq-7000 основано на архитектуре расширяемой процессорной платформы Xilinx Extensible Processing Platform (EPP), называемой также All Programmable SoC (System-on-a-Chip, система на кристалле). Устройства семейства Zynq-7000 сочетают в себе программные возможности высокопроизводительного процессора и гибкую, адаптируемую архитектуру FPGA, что обеспечивает высокий уровень производительности, гибкости и масштабируемости в сочетании с низким энергопотреблением.

В настоящее время существует множество SoC, сочетающих в себе FPGA и процессорные ядра. Они имеют разную стоимость и функциональность, но из всего множества у компании Intel (Altera) существует альтернатива Zynq-7000 компании Xilinx - Stratix V. Оба семейства содержат двухъядерный ARM Cortex A9 + FPGA[1].

Сегодня во многих электронных системах используются сочетания FPGA либо с внешним процессором, либо с заказной интегральной схемой со встроенным процессором. Платформа Zynq-7000 является компромиссным решением, сохраняя достоинства обоих подходов. Интеграция на одном кристалле процессорной части и программируемой логики дает большой прирост производительности по сравнению с комбинированием отдельно взятых процессора и программируемой логики, снимая ряд ограничений, связанных с ресурсами ввода-вывода, ограниченной полосой пропускания интерфейсов и повышенным энергопотреблением. Размещение процессора и FPGA в пределах одной коммутирующей матрицы существенно ускоряет и упрощает обмен данными между ними. Подобная комбинация открывает широкие возможности как для разработчиков аппаратного обеспечения на ПЛИС, так и для разработчиков программного обеспечения на ARM.

Процессорный комплекс (понимая под этим термином оба ядра ARM с соответствующими шинами) взаимодействует с памятью и на кристальной периферией без привлечения ресурсов программируемой логики, которая выступает в качестве аппаратной платформы для реализации дополнительных периферийных устройств и ускорителей вычислений, как стандартных, так и специальных, разрабатываемых для конкретного проекта.

Помимо выбора процессорной системы ARM, ключевым архитектурным решением является интенсивное использование широкополосной системы межсоединений AMBA Advanced Extensible Interface (AXI) между вычислительной системой и программируемой логикой. Эта технология позволяет достичь мульти-гигабитной скорости передачи данных между 
2-ядерной вычислительной подсистемой на базе ARM Cortex-A9 MPCore и программируемой логикой при весьма низкой потребляемой мощности, тем самым исключая традиционные узкие места в пропускной способности для системы управления, передачи данных, систем ввода/вывода и памяти [2].

Другой ключевой аспект архитектуры заключается в том, что Xilinx аппаратно реализовала обширный набор стандартных интерфейсных IP-блоков в кристалле Zynq-7000 EPP: USB, Ethernet, SDIO, UART, SPI, I2C и GPIO.

Zynq-7000 содержат до 512-Кбайт кэш-памяти второго уровня, которая используется двумя процессорами. Zynq-7000 EPP имеет 256 Кбайт временной памяти, которая является общей для процессора и FPGA.

На рисунке 1 представлена платформа Zynq-7000, которая состоит из следующих функциональных блоков:

- процессорной системы, включающей процессорный модуль;

- интерфейсов памяти и периферийных интерфейсов;

- межблочных интерфейсов и интерфейсов к программируемой логике;

- программируемой логики.

Рисунок 1- Структурная схема расширяемой процессорной платформы 
Zynq-7000 EPP

Уровень связности процессорной системы и программируемой логики может изменяться в достаточно широких пределах, в зависимости от требований конкретных приложений [3].

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ НА ПРОЦЕССОРНОЙ ЧАСТИ

Есть несколько веских причин выбрать для разработок СнК со встроенным процессорным ядром. Первая – понять скрытые преимущества совместного использования выделенного процессорного ядра и программируемой логики. В том случае, если, к примеру, микроконтроллер не имеет достаточных ресурсов периферийных устройств или линий ввода-вывода, придется компенсировать это добавлением внешней логики или устройств. Даже, несмотря на богатый выбор микропроцессорных устройств с их набором разнообразной периферии, они не обладают достаточной гибкостью в случае изменения требований по периферийным интерфейсам или иному функционалу.

Проектирование схемы на новом контроллере или более мощной версии контроллера – достаточно дорогое занятие, требующее дополнительных временных затрат. Конечно, производители контроллеров предлагают в своих решениях достаточно мощные версии с большим набором периферийных устройств, но это имеет обратную сторону – увеличение стоимости, что может негативно сказаться на стоимости конечного продукта.

СнК решают данные проблемы. Кристалл может быть запрограммирован или перепрограммирован практически как угодно в процессе разработки системы.

Риски при разработке сводятся к минимуму благодаря возможностям всестороннего тестирования, обновления и верификации прошивки. Возможен запуск и реконфигурация СнК непосредственно в составе конечного изделия и в реальных условиях работы для сведения вероятности ошибок разработки к минимуму.

Преимущества реализации СнК на базе ПЛИС:

- Малые затраты на разработку и создание опытных образцов.

- Возможность многократной коррекции проекта.

- Более простой процесс тестирования и отладки (возможность реализации и отладки «по частям»).

- Платформа аппаратного обеспечения гибко настраиваемая.

- Возможность снижения энергопотребления.

Преимущественные области применения «систем-на-кристалле» на базе ПЛИС с аппаратными процессорными ядрами определяются исходя из архитектуры этих ПЛИС (таблица 1). Следует сказать, что микросхемы программируемой логики, как и всякая относительно новая технология, периодически попадают в зону повышенного внимания, провоцируют взлеты позитивных ожиданий и разочарование разработчиков. Особенно это касается «систем на кристалле», поскольку процессорные системы (как на основе аппаратных, так и конфигурируемых процессоров) являются прекрасным способом оценки новой технологии. Результаты сопоставления характеристик аналогичных изделий на базе ПЛИС и ASIC вполне представительны и наглядны, поэтому большинство разработчиков цифровых систем легко формируют собственные оценки для той или иной продукции.

Таблица 1 – Сравнение СнК и ПЛИС

| Система на программируемом кристалле | Программируемая логика |
| --- | --- |
| Загрузка процессора по включению питания (до старта логики FPGA) и запуск необходимых операционных систем после | Загрузка процессора происходит после старта логики FPGA |
| Возможность снижения затрат на комплектующие. Высокая стоимость полного набора комплектующих | Стоимость фиксированная, варьируется |
| Платформа аппаратного обеспечения гибко настраиваемая | Платформа аппаратного обеспечения уже разработана |
| Более удобна в вычислениях с высокой скоростью и низкой сложностью за счет ресурсов программируемой логики | Более удобна в вычислениях в высокой сложностью и низкой скоростью |
| Высокоскоростной процессор | Процессор не является высокоскоростным в обязательном порядке |
| Возможность снижения энергопотребления | Фиксированное энергопотребление |

Ввиду недостаточной распространенности «систем-на-кристалле» по сравнению с классическими микропроцессорными решениями любая информация из этой области, включая примеры удачных и неудачных реализаций, пока имеет большое влияние на общую оценку потребителями такой технологии. Внедрение «систем-на-кристалле» фирмы Xilinx несколько затруднено также тем, что ПЛИС, содержащие процессорные ядра, сами по себе относятся к разряду устройств высокого класса. Правильное и эффективное использование такой ПЛИС невозможно организовать без надлежащей подготовки и предварительного ознакомления с принципами разработки и организации «систем-на-кристалле» на базе ПЛИС

Следует повторить основные положения, касающиеся сравнения ПЛИС. Эти же положения могут быть перенесены на сравнение СнК и классических систем на базе ASIC-микроконтроллеров и микропроцессоров. Итак, главными недостатками ПЛИС по сравнению с СнК являются: программируемые внутренние соединения обладают большими задержками, чем реализованные аппаратно;  невозможно обеспечить 100-процентное использование ресурсов ПЛИС.

В итоге проект на базе ПЛИС неминуемо окажется дороже и медленнее аналогичной по функциональности ASIC. Поэтому попытка повторить в программируемом устройстве существующую микропроцессорную систему, очевидно, приведет к худшим технико-экономическим показателям такого решения. Однако, в настоящее время помимо несколько абстрактного понятия гибкости и универсальности программируемой логики существует ряд объективных факторов, делающих использование ПЛИС приемлемым в ряде практических применений. Примером может быть реализация свертки на ПЛИС: реализация алгоритма корреляции через замену свёртки во временной области на умножение в частотной с использованием разбиения БПФ на независимые части. Реализуемый способ умножения использует для БПФ дополнительные N отсчётов, где N – длина последовательности. То есть, его сложность равна сложности алгоритма БПФ без разбиения O(N*log2N). В заключении проанализированы характеристики созданного в ходе работы устройства.  Для последовательности длиной 512 отсчётов частота обработки отсчётов составит примерно 1,64 МГц. Затраты ресурсов внутри ПЛИС по отдельным категориям не превышают 27% для последовательности длиной 219 отсчётов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно констатировать следующее: сама программируемая логика имеет множество преимуществ, но множество задач проще и удобнее решать в комбинации с системой на программируемом кристалле, которая имеет ряд своих преимуществ перед программируемой логикой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zynq 7000 All Programmable SoC. – Режим доступа: http://www.origin.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000/.

2. Тарасов И. Расширяемая процессорная платформа семейства Zynq-7000. – Компоненты и технологии. – 2011. – № 4. – 70 с.

3. Mike Santarini. Zynq 7000 EPP Sets Stage for New Era of Innovations // Xcell Journal. – 2-й кв., 2011. – 2 с.

УДК 004

Архитектура программного обеспечения ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Голиков И.А. – студент 1 курса магистратуры РТУ МИРЭА,

Крыжановский Ю.М. – профессор РТУ МИРЭА

Аннотация: в статье рассматриваются принципы построения архитектуры программного комплекса, удовлетворяющей сформулированным требованиям, связанным с эффективной эксплуатацией этого комплекса.

Ключевые слова: паттерны проектирования, структурные паттерны, шаблон архитектуры.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день разрабатывается большое количество приложений. Все они решают различные задачи. В зависимости от решаемых задач количество исходного кода той или иной программы может варьироваться от пары строк до сотен или тысяч файлов.

Для того чтобы была возможность работать с большим количеством исходного кода и разбираться в нем, используются различные шаблоны архитектуры или паттерны проектирования. Паттерны проектирования бывают разных направленностей, например, порождающие паттерны, структурные паттерны, паттерны поведения и другие.

Паттерн представляет собой определенный способ построения программного кода для решения часто встречающихся проблем проектирования. В данном случае предполагается, что есть некоторый набор общих формализованных проблем, которые довольно часто встречаются, и используемые паттерны должны создавать предпосылки для решения этих проблем.

Правильная архитектура программы экономит много ресурсов, поэтому при разработке программного средства контроля командной радиолинии управления была поставлена задача по разработке ее архитектуры, удовлетворяющей сформулированным требованиям.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Грамотные архитектурные решения могут делать  процесс разработки и сопровождения программы простым и эффективным. Хорошо спроектированную программу легко расширять и изменять, а также тестировать, отлаживать и понимать. Учитывая это, к разрабатываемой архитектуре были сформулированы следующие требования [1]:

– эффективность системы. Это требование подразумевает под собой то, что программа должна решать поставленные задачи и выполнять свои функции, причем в различных условиях;

– гибкость системы. Архитектура должна обеспечивать высокую гибкость и конкурентоспособность системы, то есть обеспечивать легкость внесения изменений в существующий функционал;

– расширяемость системы. Проектные решения должны позволять добавлять в систему новые функции, не нарушая при этом  ее основной структуры;

– масштабируемость процесса разработки. Архитектура должна позволять сократить срок разработки системы за счет добавления к проекту новых сотрудников. Должна быть возможность распараллеливания процесса разработки;

– тестируемость. Исходный код должен обеспечивать возможность тестирования для того, чтобы он содержал меньше ошибок и надежнее работал;

– возможность повторного использования. Систему нужно спроектировать таким образом, чтобы ее фрагменты можно было повторно использовать в других системах.

– разбиение на модули. В разрабатываемой системе предполагается работа с оператором, что влечет за собой создание сложного графического интерфейса, поэтому классы, реализующие его, должны быть  выделены в отдельный модуль. Кроме того, в программе присутствует работа с различными файлами (бинарными, текстовыми и pdf) и базами данных (БД). Значит, классы, отвечающие за работу со всеми перечисленными элементами, стоит выделить в отдельный модуль. Кроме того, программа будет принимать данные из различных источников, а также контролировать различные устройства сопряжения. Поэтому оставшиеся классы должны обрабатывать действия пользователя, обрабатывать данные, декодировать их и анализировать.

Рисунок 1 – Разбиение системы на модули

Анализируя все вышесказанное, следует вывод, что шаблон архитектуры должен отделять графический интерфейс, работу с БД и основную логику работы программы в отдельные модули. Однако, для реализации требований, при условии разделения на модули, больше всего подходит шаблон архитектуры Model View Controller (MVC) [2].

Получается, что пакет View будет отведен под графический интерфейс, пакет Control будет отведен под обработку действий пользователя и обеспечение соответствия ограничениям, а пакет Model будет отвечать за работу с различными БД и форматами файлов.

Разбиение системы на модули показано на рисунке 1.

Таким образом, мы добились того, что взаимодействие между компонентами будет идти по заранее оговоренному протоколу, то есть внесение изменений в модель данных никак не влияет на их отображение. Получается, что разработку каждого модуля можно отдать отдельному разработчику, что позволяет вести разработку программы параллельно. Кроме того, если потребуется отображать данные не на форме, а, например, на сайте, то нужно будет реализовать только модуль View, не затрагивая при этом два других модуля.

2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ МОДУЛЕЙ

Исходя из требований заказчика, данные следует отображать на форме в побитовом виде, в текстовом поле и в таблице в расшифрованном виде. Получается, что графический интерфейс можно разбить на 3 основных элемента отображения данных:

– таблица на форме с битами кодограммы;

– текстовое поле на форме с расшифрованной информацией;

– отдельное окно с таблицей с расшифрованными значениями.

Все эти элементы должны просто отображать определенную кодограмму, значит, у всех элементов должен быть метод, вызывая который классы из пакета Control могли бы запрашивать отображение данных. При этом классам из пакета Control ничего не нужно знать о том, как и где отображаются данные.

На рисунке 2 показана декомпозиция на модули пакета View.

Рисунок 2 – Пакет View

В результате проектирования получается, что класс главной формы MainForm содержит в себе три элемента отображения:

– таблицу с побитовым отображением - DGVBits;

– текстовое поле с представлением кодограммы в расшифрованном виде – TBCodograms;

– форму с таблицей для отображения кодограммы в расшифрованном виде – DGVForm.

Все эти три элемента реализуют интерфейс IShower, который содержит в себе метод Show (Codogram codogram) для отображения кодограммы.

Таким образом, удалось добиться инкапсуляции графического интерфейса в отдельном модуле, никак не зависящем от остальных.

3. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

При декомпозиции модуля управления было выявлено, что основными управляющими классами будут являться классы, воспроизводящие информацию из различных источников. На начальном этапе разработки подразумевалось, что источниками данных будут выступать бинарный файл и устройство сопряжения PCI429-3.

Поэтому было принято решение реализовать интерфейс воспроизведения информации, который бы имел функции инициализации воспроизведения, запуска воспроизведения, остановки воспроизведения и сохранения воспроизведения.

В процессе разработки появились дополнительные требования. Оказалось, что источником данных может выступать также и интернет-соединение. Однако, благодаря тому, что разработанный модуль удовлетворял требованиям расширяемости и масштабируемости, то для доработки потребовалось затратить минимум ресурсов. Был разработан класс, который реализовывал описанный выше интерфейс, соответственно его встраивание в систему не вызвало никаких ошибок.

Рисунок 3 – Пакет Control

Работа модуля управления подразумевает под собой следующий алгоритм. Главная форма (MainForm) обращается к классу Controller для получения экземпляра класса, который будет осуществлять контроль над воспроизведением. Controller создает экземпляр необходимого класса и возвращает его в виде интерфейса IReproductor.

Класс AbstractReproductor является абстрактным и реализует общие функции для всех типов воспроизведения. У него есть три наследника для каждого типа воспроизведения соответственно:

– FileReproductor для воспроизведения с файла;

– PCI4Reproductor для воспроизведения с устройства сопряжения;

– EthernetReproductor для воспроизведения данных, получаемых по сети интернет.

Каждый из классов реализует или переопределяет необходимым образом все функции для управления получением данных и их отображением на форме.

Получается, что данный модуль полностью инкапсулирует в себе всю логику по воспроизведению данных с того или иного ресурса.

Благодаря расширяемости и модифицируемости системы удалось в кратчайшие сроки реализовать новые требования к проекту, не прибегая при этом к модификации уже существующего кода.

4. МОДУЛЬ ДАННЫХ

При разработке модели данных основным были использованы принципы SOLID [3]. Модуль удалось разбить на достаточно большое количество классов, каждый из которых был обособлен от другого, что значительно упрощает тестирование, а также позволяет проводить модификации, не затрагивая другие модули и классы в этом же модуле.

Полученная архитектура показана на рисунке 4.

Можно выделить несколько основных блоков:

– блок для работы с базой данных – его представляет класс Database и все наследуемые от него классы;

– блок для работы с данными – это класс Coder;

– блок для сохранения и считывания данных – это класс DataFile и класс PCI4Worker;

– блок непосредственно самих данных – это класс Codograms и наследуемые от него.

При разработке данного модуля удалось достичь выполнения требования о возможности повторного использования. Так блок, связанный с базой данных, полностью использовался при разработке редактора базы данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная архитектура полностью удовлетворяет требованиям, предъявленным к ней. Удалось добиться модульного высоко модифицируемого исходного кода, который будет легко поддерживать и расширять в дальнейшем. Части разработанной системы могут с легкостью использоваться в других системах. Систему легко тестировать, так как каждый класс является обособленным от других.

Рисунок 4 – Структура модуля данных

ЛИТЕРАТУРА

- Шарп Д. Microsoft Visual C#. Подробное руководство. – СПб.: Питер, 2017. – 848 с. – ISBN 978-5-496-02372-6.

- Мартин Р., Мартин М. Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на языке C#. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 768 с. – ISBN 978-5-93286-197-4.

- Стиллмен Э. Изучаем C#. – СПб.: Питер, 2017. – 816 с. – ISBN 978-5-496-00867-9.

УДК 004.5

ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ

РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Завьялов А.В. – доцент РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье приводятся методы и результаты эргономической экспертизы программного обеспечения автоматизированных рабочих мест операторов радиолокационного комплекса. Выявлены основные проблемы и ограничения в части организации разработки, приведены основные типы выявленных недостатков программного обеспечения и способы их устранения.

Ключевые слова: эргономика программного обеспечения, оценка, взаимодействие пользователей с программным обеспечением, методы исследования эргономичности

АО «Концерн «Вега» является разработчиком большого количества радиолокационных комплексов. При их разработке, внедрении и эксплуатации часто возникают схожие проблемы. Используемая технология и условия, в которых производится разработка, нередко приводят к появлению схожих проблем. Перед автором была поставлена задача эргономической экспертизы деятельности операторов, в которой применяется создаваемое предприятием программное обеспечение (ПО). Полученные в результате сведения должны лечь в основу решений по доработке программного обеспечения и, при необходимости, рекомендаций соисполнителям.

Основными задачами исследования определены:

– изучение порядка использования ПО при решении задач;

– оценка эффективности взаимодействия операторов с программным обеспечением;

– выявление основных проблем и направлений развития.

Для изучения процесса деятельности операторов в имеющихся условиях применимо множество методов, включая интервью, наблюдение, «мысли вслух», фиксация различных видов пользовательских историй, экспертные оценки, инструментальные измерения и другие [1, 2]. На данном этапе активно используется метод записи рабочих процессов и регистрации ошибок. В то же время имеется ряд проблем, которые ранее не позволяли обеспечить непосредственное и систематическое взаимодействие разработчиков с конечными пользователями.  Дополнительные ограничения накладывает характер изучаемой деятельности. В связи с этими ограничениями предпочтение отдано интервью для фиксации основных проблем  и потребностей, а также наблюдению с последующими уточняющими вопросами.

Интервью проводилось на стенде тренажера и без предварительной подготовки операторов. Среди проблем, усложнивших процесс, можно отметить: несоответствие параметров тренажера и реального комплекса, ограниченный состав доступных для интервью операторов, наличие противоречий в замечаниях и пожеланиях операторов, а также природа самих замечаний, которая зачастую тесно связывает недостатки в работе программного обеспечения с проблемами в аппаратных средствах автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов и других элементов радиолокационного комплекса.

Метод наблюдения реализован посредством ознакомления с зарегистрированной информацией, в ходе которого имелась возможность задать операторам уточняющие вопросы. Такой способ исследования также имеет ряд ограничений:

– невозможно вмешаться в процесс работы оператора и повлиять на её сценарий;

– неполнота зарегистрированной информации;

– необходимость воспроизведения на память оператором реальной ситуации, которая происходила в процессе его деятельности.

Тем не менее, указанные использованные методы показали свою эффективность в сравнении с применявшимися ранее. Это, прежде всего, достигалось за счет непосредственного общения с операторами.

В результате исследования удалось получить большой объем новой информации, которая ранее была неизвестна разработчику ПО АРМ:

– проблемы, имеющиеся при использовании текущих версий программного обеспечения;

– расхождения между характеристиками и возможностями, заложенными в техническом задании, и реальными потребностями операторов;

– более полная информация по проблемам, зафиксированным в ходе предыдущих испытаний;

– мотивы операторов, положенные в основу полученных запросов на доработку и корректировку программного обеспечения, а также на их решения по использованию средств автоматизации.

К числу основных проблем, выявленных или уточненных в ходе исследования, относятся:

– перегрузка отображения информацией даже при небольшом количестве входных данных комплекса, которые чаще всего являются необходимыми;

– недостаточное количество средств проверки, контроля и помощи деятельности оператора, что приводит к ошибкам, повторным действиям и потерям времени;

– наличие неадекватных ограничений, препятствующих эффективной работе оператора;

– ошибки, противоречия и некорректное поведение в работе программного обеспечения;

– несоответствие текущих версий программного обеспечения имеющейся пользовательской документации;

– отказ операторов от использования важных функций программного обеспечения ввиду неудобства пользовательского интерфейса, логики их работы и, как следствие, неадекватных затрат времени.

По результатам исследования сформулированы меры, которые необходимо предпринять для устранения выявленных проблем. К их числу относятся:

– добавление и корректировка реализации имеющихся в программном обеспечении функций;

– переработка перечня отображаемых объектов и состава данных по ним для исключения перегрузки и устранения недостатка информации;

– обеспечение более наглядной индикации по наиболее важным для оператора событиям и данным;

– приоритезация отображаемой на экране информации;

– оптимизация состава и доступности элементов управления пользовательского интерфейса;

– учет недостатков используемых аппаратных средств и обеспечение дублирования неэффективных механизмов вызова функций более удобными;

– уменьшение количества действий операторов при решении ими наиболее востребованных задач;

– дополнение пользовательской документации пояснениями в части новых и неочевидных функций программного обеспечения.

На основании полученных результатов сделаны выводы об эффективности и необходимости систематического и непосредственного взаимодействия разработчиков с конечными пользователями,  несмотря на имеющиеся ограничения, а также о необходимости большого объема доработок в программном и аппаратном обеспечении автоматизированных рабочих мест операторов.

При дальнейшем изучении деятельности операторов наиболее эффективными могут быть  методы этнографического исследования, составления карт эмпатии, usability-тестирование, а также повторное применение интервью и наблюдения после выполнения перечисленных доработок ПО.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 356 с: ил. – ISBN 5-94010-043-0.

2. Сергеев С. Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 176 с.

УДК 331.103

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ

Завьялов А.В. – доцент РТУ МИРЭА,

Смирнов К.В. – студент 2 курса магистратуры рту мирэа,

Крыжановский Ю.М. – профессор РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье проанализирована текущая технология разработки программного обеспечения в лаборатории АО «Концерн «Вега», выявлены основные организационные проблемы и предложены способы совершенствования технологии за счет применения современных подходов, таких как Lean, Kanban и Agile.

Ключевые слова: информационные технологии, инструментальные средства, организация разработки программного обеспечения.

Условия дефицита финансирования заставляют предприятие экономить на всем: на сотрудниках, на сроках, но главное – на качестве продукции. Такая экономия, когда постоянно и равномерно сокращаются все возможные расходы, усиливается контроль, приводит только к увеличению накладных расходов и деградации разрабатывающих подразделений.

В то же время существует позитивный и рациональный способ сокращения расходов, ведь именно на это направлены большинство современных технологий организации производства и бизнес-процессов, к которым относятся Kanban, Lean и Agile.

Kanban – метод управления разработкой, который подразумевает использование следующих механизмов [1]:

– визуализация рабочих процессов. У каждого проекта свой “поток задач”. Поток задач − описание стадий (этапов), которые задача проходит от поступления до сдачи заказчику. Некоторые процессы могут быть скрыты или неочевидны. Их тоже необходимо вытащить на свет. Улучшить можно только то, что видишь. Благодаря визуализации, сотрудники знают: что делать прямо сейчас, кто может им помочь, к какому сроку завершить задачу, кому они должны передать результаты выполнения задачи;

– ограничение числа задач в работе. Человеческая психика устроена так, что для того чтобы начать работать над новой (или даже вчерашней) задачей, нам нужно время, чтобы ввести себя в курс дела (или освежить воспоминания). Если человек регулярно скачет с задачи на задачу − большая часть времени (до 90%) тратится именно на переключение. Чтобы с этим справиться, Kanban вводит ограничение на количество задач, поставленных одновременно для сотрудника, команды или этапа разработки. Идея в том, чтобы сотрудники заканчивали начатое, прежде чем брались за новое. Более того, другие сотрудники должны приходить им на помощь, ведь застой у одного сотрудника способен обездвижить работу в целом;

– коллективное обсуждение. Kanban предлагает совместно обсуждать рабочие процессы, возникающие в них проблемы и способы решения. Когда проблема обсуждается в коллективе, включая руководство − шансы на её решение выше;

– постоянное совершенствование. Это особенно актуально в такой динамично развивающейся отрасли, как разработка программного обеспечения: обновляются средства разработки, постоянно появляются новые требования заказчиков, изменяются условия труда. Методики, которые работали раньше, со временем перестают быть актуальными. Им нужно искать замену.

Agile – общее название гибких методологий разработки, в основе которых лежат следующие принципы [4]:

– адаптация к постоянно изменяющимся требованиям;

– ранняя и частая поставка клиенту программного обеспечения, каждая версия которого содержит пользу для него;

– тесное взаимодействие с заказчиком;

– личное общение как предпочтительный способ передачи информации;

– мотивация, доверие  и необходимые для разработки условия;

– самоорганизация;

– критерий успеха – работающий продукт;

– ритмичность работ и синхронизация участников процесса разработки;

– исключение лишних работ;

– постоянное совершенствование технологии и навыков.

Lean – концепция бережливого производства, которая фокусируется на полезности всех элементов технологии разработки для потребителя и ликвидации всех видов потерь [2, 3]. Lean разделяет все операции на три вида:

– приносящие явную пользу для потребителя;

– необходимые для соблюдения имеющихся ограничений, например, стандартов, соглашений или требований менеджмента. Такие операции необходимо минимизировать;

– не приносящие пользу. Такие операции необходимо ликвидировать.

Основатели Lean выделяют следующие виды потерь:

– потери из-за перепроизводства, т. е. работ, не приносящих полезного для потребителя результата;

– потери времени из-за ожидания, простои, недостатки синхронизации;

– потери при ненужной транспортировке;

– потери из-за лишних этапов обработки, в том числе переделки, устранения ранее внесенных ошибок;

– потери из-за лишних запасов, т. е. несвоевременного завершения работ;

– потери из-за ненужных перемещений;

– потери из-за выпуска дефектной продукции;

– нереализованный творческий потенциал сотрудников.

Lean также рекомендует использовать концепцию вытягивающих систем, функционирование которых направлено на выпуск продукции точно ко времени, когда в этом появится необходимость. При этом откладываются менее срочные, что позволяет меньше переключаться между задачами, разрешаются все имеющиеся зависимости, производятся все возможные уточнения и изменения, устраняются ожидания и простои.

В соответствии с методиками и практиками описанных подходов авторы проанализировали текущую применяемую технологию разработки. Выявлены основные, необходимые и бесполезные операции, а также причины наиболее существенных потерь:

– отсутствие технологической документации или необходимой информации в ней;

– недостаточно полное и качественное тестирование разработанного ПО;

– несовершенства применяемых средств разработки;

– недостаточная квалификация исполнителей;

– дефицит кадров.

К числу основных выявленных проблем относятся:

– ошибки в программах. Зачастую ошибки в программах обнаруживаются в ходе испытаний или в процессе эксплуатации ПО. Не выявленные ошибки могут приводить к большому количеству нежелательных последствий и нештатных ситуаций. Наличие ошибок приводит к существенным потерям времени при проведении испытаний и эксплуатации;

– неявные затраты времени. Задачи, которые ставятся устно, и не учитываются в отчётности. Неравномерная загрузка сотрудников. Отсутствие возможности детального контроля расходов времени каждого сотрудника. Затрата времени высококвалифицированных сотрудников на работу, не требующую такой квалификации;

– недостаточная документированность исходного кода. Отсутствует документация, способная ввести нового сотрудника в курс дела. Личная передача знаний занимает у опытных сотрудников ценное рабочее время и не всегда является полноценной и достаточной;

– сотрудники не взаимозаменяемы. Если заболел сотрудник, ведущий проект в одиночку − проект не движется. Происходит потеря времени из-за ожидания;

– сомнительные проектные решения. Сотрудники часто реализуют идеи без предварительного обдумывания и обсуждения. Такие решения могут плохо вписываться в существующую программу. Впоследствии, слабые проектные решения могут потребовать существенной переработки или затрат времени на поиск причин некорректной работы программ.

Также авторы предложили улучшения в существующую технологию разработки, которые позволят снизить остроту имеющихся проблем:

– автоматическое и автоматизированное тестирование. Автоматические тесты описывают нормальное и ненормальное поведение программы. Автоматические тесты гарантируют поиск ошибок в тех местах, для которых написаны тесты. В идеале, тестами должен быть покрыт весь массив кода. Так, если новые функции приведут к появлению новых ошибок в старом коде, это будет видно сразу после прохождения тестов;

– электронный учет и планирование задач разработчиков. В качестве средства постановки задач используются GitLab и Jira. Эти средства позволяют учитывать время, затраченное на выполнение задачи, обсуждать возникшие проблемы с привязкой к коду и без очных встреч, ограничивать количество задач, назначенных на одного сотрудника с помощью WIP-лимитов, а также целиком видеть картину распределения задач между сотрудниками. Например, увидеть кто перегружен задачами и нуждается в помощи, а кто недогружен и может помочь;

– краткие описания проектов. Текстовое описание проекта и инструкции по выполнению рядовых задач снимают часть нагрузки с квалифицированного сотрудника, упрощают техническое обслуживание другим сотрудникам и ввод новых сотрудников. Кроме того, в процессе описания особенностей опытные сотрудники упорядочивают свои знания и делают их доступными для всех членов команды. Такие описания размещаются в системе контроля версий и должны содержать: методику сборки и запуска программы, основные проектные решения, описание классов, полей и методов, основные сценарии взаимодействия с программой;

– совместное проектирование и обсуждение проблем. Совместное проектирование и обсуждение проблем позволяет новым сотрудникам повысить свою квалификацию, а квалифицированным — уточнить и закрепить свои знания. Обсуждение проектных решений на ранних стадиях разработки позволяет повысить итоговое качество продукта;

– эффективное распределение задач. Для снижения нагрузки на опытных сотрудников и распределения её на менее опытных вводится «пул рабочей силы». В пул входят исполнители — сотрудники различной квалификации, обладающие свободным временем. Ставить задачи в пул могут не только начальники лаборатории и отдела, но и рядовые сотрудники. Использование пула позволяет освободить дефицитное рабочее время более квалифицированных сотрудников и более эффективно использовать рабочее время недостаточно занятых, одновременно повышая их квалификацию.

Таким образом, на основе выявленных основных проблем технологии разработки программного обеспечения и современных подходов к организации работ сформулированы меры, которые далеко не всегда являются затратными, но способны существенно сократить количество проблем и повысить эффективность разработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Канбан и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте. – М.: Альпина, 2008. – 218 с. – ISBN 978-5-9614-0676-4.

2. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. – 192 с. – ISBN 5-902677-04-1.

3. Поппендик М., Поппендик Т. Бережливое производство программного обеспечения: от идеи до прибыли. – М.: Вильямс, 2009. –  ISBN 978-5-8459-1538-2.

4.  Стеллман Э., Грин Д. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии. – М.: МИФ, 2017. – 448 с. – ISBN 978-5-00146-085-5.

УДК 004.65

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА С АВТОФОКУСОМ

Клочкова Я.В. – студент 4 курса бакалавриата РТУ МИРЭА,

Власов Е.Е. – доцент РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье показывается необходимость применения автофокуса при работе с радиолокационными изображениями.

Ключевые слова: синтез, автофокус, радиолокационные изображения, радиоголограмма.

ВВЕДЕНИЕ

Существуют два способа сканирования поверхности Земли: получение готового изображения методом радиолокационного синтезирования апертуры и оптический метод. Изображения могут использоваться для разных задач, таких как: сбор информации об объектах на определенной местности, получения данных о поверхности Земли и др. Имеется некоторое преимущество радиолокации над обычной оптикой: отсутствие помех в виде условий погоды (облака, осадки и т.п.); оптикой невозможно снимать в ночное время суток; у радиолокации больше дальность обзора.

1. СИНТЕЗ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В процессе полета носитель радиолокационной станции (РЛС) принимает отраженные от Земли сигналы, впоследствии сигналы формируются в массив и передаются на наземный комплекс обработки информации. Наземный комплекс, в свою очередь, занимается обработкой полученной из массива данных радиоголограммы и формирует готовое радиолокационное изображение. Для синтезирования радиолокационного изображения (РЛИ) могут использоваться различные алгоритмы, такие как: EOK, метод быстрой свертки и т.д.

Алгоритм синтезирования РЛИ состоит из следующих шагов [1]: преобразование Фурье – получение спектра траекторного сигнала РСА; умножение на опорную функцию; Интерполяция Столта; обратное преобразование Фурье.

2. АВТОФОКУСИРОВКА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

При синтезировании радиолокационных голограмм для получения более четкого изображения целесообразно использовать методы автофокусировки. Автофокус помогает сократить размытие контура объектов, конкретные точки более различимы на готовом РЛИ. Если во время синтеза при построении опорной функции мы предполагаем, что носитель движется по прямой линии, исключая тракторные нестабильности, то при автофокусировке необходимо рассчитывать фазовые отклонения от траектории с помощью различных методов. Данные траектория закладываются в учет опорной функции.

Основными источниками искажений распределения фазы по апертуре синтеза в РСА являются (виды траекторных нестабильностей).

траекторные искажения, обусловленные погрешностями измерения параметров движения самолетной РСА в гравитационном поле Земли с учетом сторонних воздействий;

нестабильности, вызванные движением наблюдаемых объектов, - линейной скоростью, ускорениями, колебательным движением, хаотическими движениями.

Автофокусировка РЛИ методом Motion Compensation Relax

Суть метода заключается в поиске фазы траекторных нестабильностей, которые учитываются в формировании радиолокационного изображения. Алгоритм MCRelax, в свою очередь, минимизирует квадратичный функционал качества, интерактивно обновляя оценку фазовых ошибок. Применение данного  метода позволяет компенсировать большую часть траекторных нестабильностей и получить РЛИ с разрешением до 10 см.

3. СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОТОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

3.1. Методы оценки качества изображения

В настоящее время для оценки качества изображения используют два подхода: количественная оценка с помощью математических методов; субъективная оценка. В отличии от первого способа, второй производится на основе экспертных оценок и может дать лишь некоторое представление о качестве готового изображения. Поэтому данный способ не может быть использован в автоматических процедурах, например, при обработке	 изображений. Для получения точной оценки качества полученного изображения необходим первый способом, который использует более точные показатели. Для оценки качества изображения используются следующие показатели: яркость; контрастность; тоновая насыщенность.

3.2. Количественная оценка с помощью математических методов

Для программной реализации были использованы следующие математические решения: перейдем к относительным величинам, разделив значение амплитуды на максимально возможное значение амплитуды:

Yrel=YYmax 										        (1)

Тогда Yrel будет лежать в диапазоне [0,1] . Значение 0 будет соответствовать абсолютно чёрному изображению, а значение 1 - абсолютно белому. Если изображение состоит из M пикселей, можем вычислить значение нормированных величин mp для каждого пикселя по формуле 2:

mp=Ypp=1MYp									        (2)

Чтобы оценить программно  качество выше представленных изображений, будем использовать такой показатель, как яркость, но не яркость каждого РЛИ, а характер изменения её в пределах самого изображения. Для вычисления этого показателя воспользуемся следующим выражением, представленным в формуле 3:

Fm=-∑Kk=1mklnmklnK	,						        	        (3)

где K - размер изображения.

Таким образом, чем выше этот показатель, тем хуже качество изображения. Это обосновывается тем, что на «размытом» изображении появляются лишние оттенки цветов и характер изменения яркости пикселей в пределах изображения уменьшается, соответственно достигается наибольшая степень однородности.

Как следствие, понижается и четкость изображения.

Рассмотрим следующие РЛИ:

а)							б)

Рисунок 1 – РЛИ с автофокусом (а) и без автофокуса (б)

Для данных РЛИ, представленных на рисунках 1, вышеописанный метод дал следующие показатели: РЛИ с использованием автофокуса – 0.9793; РЛИ без использования автофокуса – 0.9808.

Значения функции Fm для более худшего изображения действительно выше, но разница между этими показателями не такая существенная, как если бы мы оценивали качество этих изображений субъективным методом. Поэтому можно изменить алгоритмы описанные выше, для получения более точных показателей.

Мы также будем использовать формулу (1), откажемся от нормировки матрицы амплитуд – формула (2) – и изменим формулу 3.

Вместо натурального логарифма будет использоваться логарифм по основанию 2. Таким образом, получим следующую формулу:

FFY=-∑Kk=1yklog2ykK							       (4)

Теперь для РЛИ, представленных на рисунке 1, получим следующие показатели: РЛИ с использованием автофокуса – 0.1164; РЛИ без использования автофокуса – 0.1799.

Вывод: новые показатели сильно отличаются, это позволяет оценить то, что изображение на рисунке 2 сильно хуже изображения на рисунке 1.  Далее будем использовать данный метод.

Еще примеры изображений:

а)							б)

Рисунок 2 – РЛИ с автофокусом (а) и без автофокуса (б)

На рисунке 2(а) приведено изображение с использованием алгоритма автофокуса, для него данный показатель был равен 0.0364. На рисунке 2(б) изображение без использования автофокуса, здесь показатель был равен 0.0572.

Исходя из этих цифр, можно убедиться, что РЛИ с использованием автофокуса получаются на 30-40% четче, чем аналогичные изображения без использования данных алгоритмов.

Для более объективной субъективной оценки следует рассматривать файлы формата .rl4, где разница между изображениями видна существеннее.

Вывод: методы автофокусировки не позволяют достичь идеальной четкости радиолокационного изображения, но существенно улучшают его качество по сравнению с обычным синтезом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е.М. Маматов, Д.А. Яцынюк. Оценка качества изображения с использованием информационного критерия однородности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2018.

УДК 004.45

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Костылев А.М. – доцент РТУ МИРЭА,

Шкутник Е.Э. – доцент РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье рассматриваются программные средства, структура и общий алгоритм функционирования комплекса программ для оперативного создания и воспроизведения видеоинформации бортовой информационной управляющей системы. Приводятся результаты использования первой версии программ.

Ключевые слова: информационные и управляющие системы, системы регистрации и воспроизведения видеоинформации, информационные технологии, системное программное обеспечение.

1. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

В состав бортовой информационно-управляющей системы (БИУС) входят:

– комплекс аппаратуры БИУС;

– программное обеспечение (ПО) БИУС, состоящее из системного программного обеспечения (СПО) и функционального программного обеспечения (ФПО).

Комплекс аппаратуры (КА) БИУС объединяет через свои сетевые коммутаторы (СК) в единую локальную вычислительную сеть (ЛВС) внутренние абоненты БИУС и внешние абоненты, входящие в состав АК РЛДН.

КА БИУС включает — 14 унифицированных стоек оператора (УСО), экран коллективного пользования (ЭКП), шкаф центрального вычислительно-коммутационного устройства (ЦВКУ) и кабельную сеть. Шкаф ЦВКУ имеет аппаратное резервирование: два независимых составных сетевых коммутатора (СК1 и СК2) и два вычислительных сервера (СВ1 и СВ2). Специализированные электронно-вычислительные машины (СЭВМ) из состава УСО и ЭКП имеют два сетевых Ethernet интерфейса, подключённые к СК1 и СК2. СВ1 и СВ2 имеют перекрёстное Ethernet подключение в каждый коммутатор. Между СВ1 и СВ2 поддерживается высокоскоростная шина передачи данных по сетевому интерфейсу типа «Ангара».

Функциональная схема БИУС с учётом подключения к ЛВС внешних и внутренних сетевых абонентов радиотехнического комплекса приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема БИУС

СПО БИУС состоит из:

– сертифицированной МО РФ операционной системы (ОС) Astra Linux SE [1];

– комплекта драйверов и утилит поддержки технических средств 
КА БИУС, функционирующих в среде ОС Astra Linux SE;

– комплекса программ технического обслуживания (КПТО), функционирующих в среде ОС Astra Linux SE [2].

Комплекс программ для оперативного создания и воспроизведения видеоинформации БИУС входит в состав КПТО и предназначен для управления преобразованием сохранённых изображений (скриншотов) в видеофайлы с возможностью подключения звуковой (аудио) дорожки.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОФАЙЛОВ 
СО ЗВУКОМ

В БИУС реализован механизм автоматического создания скриншотов. При этом создание скриншотов выполняется только на локальном диске, а результирующее итоговое копирование файлов на диск регистрации (в составе сервера СВ1 или СВ2) выполняется отдельной службой (скрипт copy_snaphot.sh). Данная служба устанавливается при инсталляции программы создания скриншотов (MashineGun) и затем действует автоматически. В процессе работы выполняется копирование файлов, еще не доставленных на сервер [3].

При работе КПТО с диском регистрации на сервере ЦВКУ доступна опция создания видеофайлов с интегрированной звуковой дорожкой. Звуковой протокол в системе записывается изделием Б3 с использованием интегрированного аппаратного кодека. Потоки аудиоданных передаются в СЭВМ УСО через интерфейс RS-422 и с помощью специализированных программных модулей функционального программного обеспечения сохраняются в виде файлов на диске регистрации (КФП AMSL). Формат каталога с данными приведен на рисунке 2. Аудио файлы с записью голосовой информации содержат пакеты с временным заголовком и оцифрованный звук.

Комплекс программ создания видео выполняет извлечение аудио потока (файлы *.dat КФП AMSL), формирование видео потока из скриншотов (файлы *.jpg) и их привязку друг к другу с учетом общей временной шкалы. Метки времени содержатся как в именах файлов, так и в структуре голосовых пакетов файлов данных.

Рисунок 2 – Каталог с данными на диске регистрации

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ВИДЕОФАЙЛОВ СО ЗВУКОМ

Вначале запускается функция очистки соответствующих директорий (для корректной генерации трёх видов результирующих файлов: аудио, видео, видео+аудио) – скрипт movieclear.sh. Для тестирования и отладки скрипты поддерживают пропуск уже созданных аудио и видео файлов, но корректная работа при штатном использовании гарантируется только при очистке скриптом movieclear.sh.

Затем запускается основной скрипт генерации movieproc.sh, который последовательно выполняет следующие этапы обработки:

– многопоточное создание видео (без звука) из скриншотов (результат сохраняется в директории /var/log/screenvideo);

– создание аудио (wav, mp3) из файлов данных КФП AMSL (результат сохраняется в директории /var/log/screenvoice);

– создание видео со звуком, синхронизированным по времени (результат сохраняется в директории /var/log/screenmovie).

Примечание – Аудиодорожка по времени должна полностью «покрывать» видеоклипы (из скриншотов) для соответствующих УСО. Видеоклипы, у которых это условие не выполняется, будут пропущены и в /var/log/screenmovie не скопированы. Иначе говоря, видео с добавленным синхронизированным звуком будет создано только для тех видеоклипов, которые начали записывать позже начала записи аудио, а закончили раньше окончания записи аудио.

4. ОТОБРАЖЕНИЕ СОЗДАННОГО ВИДЕОФАЙЛА

В текущей версии программ КПТО реализованы функции управления отображением видеофайлов на экране коллективного пользования в виде меню вкладки «Скриншотинг». Автоматизированный механизм обработки позволяет скопировать видеозаписи на ЭКП и выполнить воспроизведение. В качестве дополнений введены функции очистки каталога хранения видеофайлов ЭКП и запуска и подключения к сервису удаленного управления рабочим столом для интерактивной возможности управления процессом воспроизведения. Вид меню вкладки «Скриншотинг» утилиты launch приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Меню вкладки «Скриншотинг»

5. АРХИТЕКТУРА УДАЛЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВИДЕО РЕСУРСОВ БИУС

Специфика аппаратного построения БИУС заключается в существовании основных источников (получателей и распространителей) видеоданных — сервера СВ и рабочих станций УСО. Основное устройство воспроизведения — ЭКП, возможное устройство воспроизведения — любое рабочее место оператора (УСО).

Основные видео ресурсы (видеофайлы и скриншоты) размещены в каталоге /var/ncod основного сервера. Такие же точки подключения к серверному каталогу смонтированы на каждом из УСО и ЭКП. Практическое использование системы каталогов включает основные этапы:

1. На локальных УСО создаются скриншоты для основного и резервного мониторов (mashinegun).

2. Специальной службой (rsync) выполняется автоматическое копирование экранных данных в каталоги /var/ncod основного сервера.

3. Специальными службами сервера выполняется создание видеофайлов с использованием скриншотов и аудио-протоколов. Результаты сохраняются в каталогах сервера.

4. Для воспроизведения данных используется ЭКП, не имеющий элементов тактильного локального управления. При этом выполняется копирование видеоданных с сервера в локальный каталог, с последующим воспроизведением.

Программный комплекс управления воспроизведением видео интегрирован в КПТО, как единственный, постоянно действующий на всех УСО механизм. В программу включен сетевой сервер, принимающий команды управления копированием и воспроизведением с любого УСО в сети БИУС. КПТО дополняется также командами запуска скриптов создания видеофайлов со звуком на сервере СВ1 или СВ2.

Сервер активируется на ЭКП и СВ1 или СВ2. Вид основного окна сервера по приему и обработке данных от клиентов управления приведен на рисунке 4. Окно отображает принимаемые команды и результаты их отработки.

Поддерживаются основные удаленные команды, выдаваемые с УСО:

– прочитать каталоги с видеофайлами на ЭКП и СВ1 или СВ2;

– выполнить копирование видеофайлов в локальную папку на ЭКП;

– запустить удаленное воспроизведение видеофайлов на ЭКП.

Рисунок 4 – Окно сервера обработки команд по воспроизведению видеофайлов

При получении команды «воспроизведение», сервер на ЭКП выполняет запуск показа видеофайла, используя утилиту avplay. При этом на УСО появляется системное меню управления воспроизведением.

Рисунок 5 – Системное меню управления воспроизведением

После отработки команды заново перечитываются каталоги ЭКП и СРВ для продолжения работы.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Комплекс программ для оперативного создания и воспроизведения видеоинформации входит в состав КПТО БИУС и выполняет следующие функции:

– многопоточное создание видео (без звука) из скриншотов, сохраненных на сервере;

– создание аудио (wav, mp3) из файлов данных, сохраненных на сервере;

– создание видео со звуком, синхронизированным по времени;

– воспроизведение видео со звуком на экране коллективного пользования БИУС.

Использование комплекса программ для оперативного создания и воспроизведения видеоинформации при испытаниях радиотехнического комплекса показало, что создания видео с синхронизированной звуковой дорожкой функционирует исправно и позволяет оперативно обрабатывать результаты полета на борту самолета.

При воспроизведении видео с синхронизированной звуковой дорожкой замечено расхождение звука относительно видео на 2 - 4 секунды, что с точки зрения восприятия при последующем просмотре является незначительным, т. к. позволяет однозначно сопоставить звук и видео.

ЛИТЕРАТУРА

1. РУСБ.10015-01 31 01. Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Описание применения. – 2012.

2. ИТСБ.00370-01. Специальное программное обеспечение изделия Б2.  –2017.

3.  Клочков К.А., Костылев А.М. Система регистрации видеоинформации бортовой информационной управляющей системы // 3-я научно-техническая конференция РТУ МИРЭА. - М.: РТУ МИРЭА, 2018.

УДК 004.91

АНАЛИЗ И ОТОБРАЖЕНИЕ

СЕМАНТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТА

Михайлов А.А. – студент 2 курса магистратуры рту мирэа,

Завьялов А.В. – доцент бк №536

Аннотация: Объем информации, которая появляется в различных источниках, постоянно возрастает. В процессе обучения и, особенно, научной работы становится все сложнее ее обрабатывать, отделять нужную от ненужной, новую от уже известной. В связи с этим актуальной становится задача не просто поиска необходимого документа, но именно поиска конкретной информации. В статье предложен способ, который позволяет упростить поиск внутри документа информации, максимально соответствующей запросу.

Ключевые слова: семантическая обработка текстов, информационный поиск, анализ и обработка документов, средства навигации внутри документов.

В настоящее время наиболее распространенными способами распространения научной и технической информации, отвечающей критериям надежности и достоверности, являются книги на различных носителях и статьи, которые размещаются в Интернет, на специализированных сайтах или библиографических базах данных.

Такой формат способствует повышению качества информации, но вместе с тем часто приводит к тому, что основное информационное сообщение, которое необходимо читателю, автор заключает в большом количестве вспомогательной, дополнительной информации, описаниях, обоснованиях и других важных аспектах. Это несомненно замедляет процесс доступа к основной информации. В то же время существуют механизмы, позволяющие анализировать структуру, семантические свойства документа и таким образом автоматизировать и значительно ускорять поиск релевантной информации.

Функции, облегчающие навигацию и поиск внутри документов, имеются в современных текстовых редакторах. В табл. 1 приведен список таких функций и указана их реализация в наиболее популярных текстовых редакторах.

Типичный алгоритм поиска интересующей информации в документе включает следующие шаги:

– визуально выделить название документа, автора и оглавление;

– на основе субъективных знаний определить степень релевантности этих данных;

– с помощью оглавления определить, какие главы или разделы документа могут содержать интересующую информацию;

– перейти в эти разделы и ознакомиться с их полным содержимым;

– определить степень релевантности содержимого и полноты удовлетворения информационной потребности.

Таблица 1 – Функции, упрощающие поиск в документе

| Функция / Текстовый редактор | MS Word | Notepad++ | Adobe Reader | Pages |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форматирование текста | + | + | + | – |
| Автоматический переход по ссылкам | + | – | + | + |
| Отображение структуры документа | + | – | + | – |
| Поиск по ключевому слову / маске | + | + | + | + |
| Поиск по нескольким словам | – | + | – | + |
| Интернет-версия | + | – | + | – |

Ни один из представленных текстовых процессоров не содержит в себе  полного набора функций, необходимых для эффективной работы с документами и просмотра их содержимого. Кроме того, перечисленные средства не содержат инструментов, анализирующих семантику текста и упрощающих поиск информации, соответствующей конкретному запросу пользователя. Из этого  следует, что целесообразно создание специального средства просмотра документов.

На основе разработанного ранее сервиса семантического анализа [1], предоставляющего информацию о релевантности каждого фрагмента документа, разработано средство просмотра документов. Структура средства изображена на рис. 1.

Средство предоставляет функции:

– поиск документов в коллекции на основе параметров описания;

– отображение степени релевантности фрагментов документа;

– навигация по тексту с точностью до страницы;

– отображение форматированного текста документа с выделением наиболее релевантных терминов.

Рисунок 1 – Структура средства просмотра документов

Исходный код программы реализован на языках программирования PHP и JavaScript, с использованием языка разметки HTML, стилей CSS, а также следующих инструментов:

– AJAX – технология обмена данными браузера с веб-сервером, в фоновом режиме, без перезагрузки страницы;

– JQuery – популярная библиотека для доступа к элементам DOM.

Для  работы  с  документами  в  формате  PDF  использовано  средство PDF.JS – свободное программное обеспечение, использующее гибридный метод отображения, пригодный для просмотра во многих популярных браузерах [2]. PDF.JS позволяет получить текст документа для работы с его содержимым, а также предоставляет возможность перемещаться внутри документа. С помощью этого средства выполняется подсветка релевантных фрагментов текста, схем, графиков, отдельных слов или словосочетаний внутри страницы.

Под входными параметрами в разрабатываемое средство для просмотра подразумеваются данные, полученные с сервера сервиса семантического анализа. На основе переданного на сервер запроса с параметрами реализуемое средство для просмотра получает информацию о всех документах, удовлетворяющих запросу, и их содержимом.

Средство просмотра на основе полученных от пользователя параметров документа передает запрос на сервер семантического анализа. Сервер ищет в базе данных документы по этим параметрам и производит их семантический разбор: ищет релевантные слова и словосочетания, на основе этого автоматически определяет релевантность страниц. Далее данные семантического разбора поступают в реализуемое средство просмотра и выполняется верстка документа.

Пример текста с выделением релевантных терминов приведен на рис. 2.

При использовании разработанного средства алгоритм поиска необходимой  информации  существенно  упрощается.  Данные,  вводимые пользователем при поиске документа, используются для определения его информационной потребности. Затем средство просмотра документа автоматически выделяет фрагменты документа и термины, которые максимально соответствуют запросу.

Рисунок 2 – Пример выделения релевантных терминов в тексте

Для оценки эффективности разработанного средства был создан тестовый набор документов, в котором  10 пользователям предложено было найти определенную информацию. При выполнении поиска в соответствии с исходным алгоритмом в текстовом редакторе MS Word среднее затраченное пользователями время составило 4,38 минуты. При использовании разработанного средства те же пользователи затратили в среднем 2,42 минуты. Измерения подтвердили, что разработанное средство гораздо эффективнее при использовании для поиска в документе релевантной информации и сокращает затраты времени почти вдвое.

В качестве наиболее востребованного направления развития данного средства авторы считают разработку мобильного приложения, реализующего описанные функции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прохин А.В., Захарян А.С, Завьялов А.В. Обзор возможностей
применения информационного портрета для БД учебных материалов // Сборник трудов 58 НТК МИРЭА. – 2009.

2. Введение в PDF.js с примерами. – Режим доступа: https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/.

УДК 004.65

СРЕДСТВА АНАЛИЗА, ХРАНЕНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ

ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Мягких Г.А. – студент 4 курса бакалавриата рту мирэа

Аннотация: В статье рассматриваются структура средств анализа, хранения и отображения пилотажно-навигационных данных.

Ключевые слова: навигация, информационные технологии, базы данных, системное программное обеспечение.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных составляющих систем самолётов А-50, А-50У является авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН). У самолётов серии А-100 он заменён на МАК РЛДН, где М – обозначает многофункциональный. Корректная работа комплексов достигается, в том числе, при получении ими текущих пилотажно-навигационных данных.

Пилотажно-навигационные данные (ПНД) – это информация, отражающая текущее состояние летательного аппарата (ЛА). Все ПНД входят в состав протоколов спутниковой навигационной системы (СНС) и безинерциальной навигационной системы (БИНС).

Сокращения ресурсов и времени для тестирования комплексов РЛНД, а также его отдельных компонентов осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Имитатор пилотажно-навигационного комплекса» (ИПНК). Он может являться как имитатором приборов, выдающих пилотажно-навигационную информацию, так и комплексом, обеспечивающим мониторинг и регистрацию ПНД по входным каналам.

В настоящее время ПАК ИПНК использует децентрализованную структуру хранения регистрируемой информации. Её организация представляет собой набор текстовых файлов с закодированной информацией по стандарту ARINC429 [1] по каждому полёту. Таким образом, при поставленной задаче: «снижение затрат ресурсов и времени, необходимых для выбора определённых пилотажно-навигационных данных как визуально, так и в цифровом виде, подготовленных ПАК ИПНК» было необходимо разработать средства, контактирующие с ПАК ИПНК. Они должны позволять работать с зарегистрированными данными, производить анализ, отображение и экспорт части данных, выбранной пользователем.

НОВАЯ СТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Фильтрация данных представляет собой задачу поиска информации, что является затруднительно в данной децентрализованной системе. При накоплении ПНД увеличивается время, затрачиваемое на поиск, появляется необходимость в выделении дополнительных ресурсов на осуществление декодирования каждого текстового файла, для поиска необходимой информации.

В настоящее время вся информация, записанная в файлах, представляется последовательностью строк. Проблема последовательности  заключается в том, что при существовании нескольких записей (зарегистрированных в одно и то же время) в тексте они располагаются друг за другом, при том, что  все ПНД в строке закодированы. Из этого следует, что до момента поиска должно происходить кодирование каждого необходимого критерия, а во время его осуществления находить строки, попадающие под фильтрацию, и лишь затем извлекать их из места хранения.

Устранением данных факторов является создание другой централизованной (представленной в едином файле) структуры хранения данных. Ускорением времени её разработки является использование системы управления базами данных (СУБД). Наличие поддерживания языка структурированных запросов (sql) у СУБД позволяет создание компонента, не зависящего от конкретного типа базы данных (БД). Таким образом, для работы с БД требуется только установление связи и отправление сформированных запросов.

Уменьшением времени поиска информации в новой структуре БД являются добавленные поля, содержащие данные об элементах, по которым осуществляется фильтрация. Пример разбора информации по стандарту ARINC429 представлен в таблице 1.

Согласно протоколам навигационной системы существует два типа закодированной информации. Оба они представляют собой 32-битное беззнаковое число – слово. Разница их заключается в том, как именно осуществлять декодирование слова. Значение может быть представлено набором битов, означающий индекс (перечисляемое слово) или число (расчётное слово). В таблице 1 слово имеет несколько значений, но все они являются конкретными числами (а не индексами), соответственно оно является как перечисляемым, так и расчётным одновременно.

Таблица 1 – Пример разбора слова с несколькими значениями по ARINС 429

| F00864B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЧ | Матрица состояния |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Адрес |  |
| 32 | 31 | 30 | 29 – 9 |  |  |  |  |  |  | 8 - 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 100864 |  |  |  |  |  |  | B2 |  |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 0000 | 0 | 0010 | 0001 | 1001 | 00 | 1011 | 0000 |
| 1 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 00 | 178 |  |
| 1 | Нормальная работа |  | День Десятки | День Единицы | МЕСЯЦ Десятки | МЕСЯЦ Единицы | ГОД Десятки | ГОД Единицы | – | Дата |  |

КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВ

При создании БД в неё необходимо закладывать информацию, поступающую от ПАК ИПНК. А также выгружать (экспортировать) выбранные пользователем данные. Для этого существуют компоненты работы с импортом и экспортом.

Для декодирования информации и отображения на экран необходимо организовать работу с протоколами навигационной системы, представленные в файлах формата xml. Так как в наличии имеются несколько протоколов, то перед началом работы с данными пользователю необходимо указать, с каким именно типом навигационной системы ему надо работать.

Хранение выбранных данных в разработанных средствах осуществляется в отдельном компоненте, реализующем шаблон Репозиторий [2]. Репозиторий является посредником между слоем отображения данных и слоем взаимодействия программы с внешними интерфейсами (файлы и БД), работая организатором хранения их сущностей в памяти программы. Таким образом, любой объект системы имеет возможность обратиться к определённым данным однозначно, без хранения у себя множества ссылок на другие объекты, реализующие работу с указанными внешними интерфейсами. Сущности могут добавляться и удаляться из репозитория, как из простой коллекции объектов, а организация, инкапсулированная компонентом, выполняет соответствующие операции за кулисами. Таким образом, в данном компоненте находятся данные, связанные с декодированием выбранной информации из БД.

В случае представленной архитектуры необходим шаблон, реализующий соединения общения слоёв, связанных с графическим пользовательским интерфейсом (ГПИ) и остальными компонентами разработанных средств. Для этого подходит поведенческий шаблон Посредник [2]. Он определяет интерфейс и координирует действия для обмена информацией между объектами. Каждый такой объект знает о посреднике и общается с остальными, подобными ему объектами, только через него. Однако, в данных средствах объекты внутри одного слоя взаимодействуют друг с другом для избегания узких мест (большое количество зависимостей от одного компонента), поэтому нельзя сказать, что это является полной реализацией указанного шаблона.

Для работы с информацией на ГПИ был создан ещё один отдельный компонент. Он отвечает за анализ корректности критериев фильтрации, обработку вида информации. Анализ корректности происходит независимо от средств графического интерфейса, таким образом достигается независимость отображения и его обработки. Обработка вида заключается в предоставлении средств для замены определённых данных на этапе декодирования и цветовой индикации этих данных для отображения.

АРХИТЕКТУРА СРЕДСТВ АНАЛИЗА, ХРАНЕНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ

Следствием видового преобразования информации является наличие промежуточного слоя между компонентами отображения и компонентами, реализующими работу с внешними интерфейсами (такими как файлы и БД). Также, для декомпозиции модулей, решения специфических задач и увеличения независимости элементов архитектуры, связанной с ГПИ, были выделены необходимые подкомпоненты.

При выборе шаблона архитектуры была учтена возможность наличия большого количества хранимых данных в БД. Следствием этого является предоставление пользователю самостоятельно производить указания значений критериев в запросе к БД, для выбора только необходимого материала. Таким образом, выбранная информация будет храниться в быстром доступе средств (во внутренней памяти) и продолжать работу можно уже с ней, при необходимости обращаясь к БД.

Учитывая перечисленное, для средств анализа, хранения и отображения ПНД был выбран архитектурный шаблон отделения пользовательского интерфейса MVP (Model-View-Presenter) [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. Мягких Г.А., Красовский А.Л. Система хранения и подготовки пилотажно-навигационных данных // Сборник работ 3 НТК МИРЭА — М., 2018.

2. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений. – М.: «Вильямс», 2006. – 544 с.

3. Фаулер М. GUI Architectures. – Режим доступа:  www.martinfowler.com/ eaaDev/uiArchs.html.

УДК 004.413

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОТЛАДКИ И АНАЛИЗА

СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ КОМПОНЕНТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Пистун Е.Н. – студент 4 курса бакалавриата рту мирэа

Аннотация: В данной работе описаны проблемы отладки и анализа сетевых взаимодействий компонентов вычислительного комплекса и предложены способы их решения, призванные автоматизировать частые и однотипные задачи и сократить расходы полезного времени на отладку и анализ вычислительного комплекса.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сеть, вычислительный комплекс, «Прослушка».

В состав распределённых вычислительных комплексов (РВК), разрабатываемых АО «Концерн «Вега», входит множество взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих по сети для обмена данными, необходимыми для корректной работы комплекса. В процессе разработки, тестирования и эксплуатации РВК возникает потребность отслеживать информационные взаимодействия и управлять ими. В настоящий момент, для каждого конкретного РВК и его компонентов задачи мониторинга и управления решаются индивидуально, не смотря на минимальные различия между ними. Это вынуждает разработчиков тратить своё рабочее время на решение похожих или однотипных задач. Использование программного средства (ПС) отладки и анализа сетевых взаимодействий позволит сократить затраты полезного времени программистов на решение однотипных задач отладки и анализа сетевых взаимодействий компонентов РВК.

В ходе разработки и тестирования комплексов неизбежно возникают сбои из-за некорректной работы отдельных компонентов или сети. Сбои в результате некорректной работы компонентов происходят из-за ошибок в программном коде. Сбой одного компонента может привести к сбою всего РВК. Для исправления этих ошибок необходимо локализовать проблему, что сложно сделать из-за взаимосвязанности компонентов.  Для исправления ошибки необходимо проверить данные по каналам взаимодействия. Проверка включает в себя автоматизированные проверки — корректность заголовка сообщения и значений полей сообщений по заданным параметрам. Некорректная работа сети РВК приводит к тому, что один или несколько компонентов комплекса не получают все необходимые для корректной работы данные. Нарушение работы сети может быть вызвано некорректной конфигурацией компонентов, некорректной конфигурацией сети или сбоем сетевого оборудования (обрыв кабеля, сбой коммутатора и т.п.). Это приводит к нарушению соединения, потере или порче сетевого трафика. Для устранения неполадки необходимо локализовать проблему до отдельных участков сети. Важно иметь возможность просматривать трафик сети и анализировать статистику — скорость и временной режим передачи данных.

Для автоматизации решения вышеперечисленных проблем были разработаны программные средства (ПС) мониторинга информационных взаимодействий — «Прослушка»ушки (перехват и анализ сетевого трафика) и Монитора канала (визуализация перехваченных данных). В соответствии с поставленными задачами был сформирован список требований к разрабатываемым программным средствам:

- просмотр и анализ информационных взаимодействий компонентов РВК: просмотр данных в сообщениях; просмотр статистики взаимодействия по каналам взаимодействия; просмотр распределения сообщений во времени (анализ временной диаграммы);

- регистрация взаимодействий: сохранение передаваемых в выбранных каналах взаимодействия сообщений в файл;

- контроль пропускной способности компонентов ВК: проверка состояния каналов взаимодействия (состояния соединения); измерение объёма и скорости передаваемых данных по каналу взаимодействия; регистрация результатов проверок и измерений в файл;

- среда функционирования — использование в операционных системах: Windows XP и выше; Astra Linux 1.3 «Смоленск» и выше;

- поддержка отладки и анализа механизмов взаимодействий: сокеты TCP библиотеки RTLib; сокеты UDP (unicast, multicast, broadcast) библиотеки RTLib;

- механизмы интеграции: перехват сетевого трафика для анализа информационных взаимодействий; применимость в штатном режиме работы РВК;

- организация выполнения: минимизация задержек и накладных расходов при реализации взаимодействий;

- способы использования: графический пользовательский интерфейс; запуск из командной строки с поддержкой аргументов, сохранением результатов работы и адекватным кодом выхода;

- требования к производительности: программные средства должно обеспечивать анализ и отображение данных в реальном времени.

ПС «Прослушка» используется метод ««Прослушки»» для перехвата сетевого трафика [1]. Метод ««Прослушки»» позволяет перехватывать сетевой трафик без вмешательства в канал передачи данных, что позволяет минимизировать накладные расходы и обеспечивает возможность применения ПС в штатной конфигурации ВК. Метод ««Прослушки»» использует неразборчивый режим, в котором сетевое устройство получает и обрабатывает все пакеты, проходящие по данному участку сети, не зависимо от их отправителя и получателя [2]. Это позволяет анализировать пакеты, не принимая непосредственного участия в их передаче, что обеспечивает минимизацию накладных расходов (задержек) и эксплуатацию в штатной конфигурации комплекса (не требуется перенаправление сетевых пакетов на другой узел).

Для анализа сетевого трафика необходимо произвести его разбор и дефрагментацию [3]. Дефрагментация пакетов сетевого трафика необходима в случае, если используемый протокол реализует фрагментацию пакетов — при передаче данных размера, больше заданного, некоторые протоколы (например, TCP) разделяют данные на несколько пакетов. При «Прослушке» ПС получает только отдельные пакеты, и появляется необходимость в их дефрагментации. По данным о последовательности пакетов, возможно, восстановить исходные данные. Для разбора пакета сетевого трафика необходимо знать протокол, использующийся для передачи данных. В соответствии со спецификацией протокола набор бинарных данных, передающийся по сети, можно интерпретировать как набор полей и значений. По полученным полям и значениям можно судить о корректности сообщений в канале взаимодействия компонентов.

Для обеспечения высокой производительности «Прослушки» применяется фильтрация сетевого трафика. Для фильтрации используется Berkeley Packet Filter (BPF), высокопроизводительный фильтр сетевых пакетов, встроенный в ядро операционной системы (ОС). Высокая производительность достигается за счёт того, что BPF обрабатывает пакеты в пространстве ядра ОС и передаёт в ПС только подходящие.

Использование разработанных программных средств для отладки и анализа сетевых взаимодействий ВК помогло значительно сократить затраты времени на наиболее важные и частые задачи. Для просмотра значений полей в сообщениях, передаваемых между компонентами вычислительного комплекса, ранее было необходимо реализовывать дополнительные функции в отлаживаемых компонентах, позволяющие просматривать и проверять сообщения перед отправкой или после получения. Для решения этой же задачи с помощью разработанного программного средства отладки и диагностики достаточно: описать структуру сообщений в поддерживаемом формате, запустить «Прослушку», сконфигурированную на перехват интересующих пакетов; открыть пользовательский интерфейс. Затраты времени на выполнение данной функции сокращаются на 60%.

Для отображения изменения значений полей в динамике ранее производилась регистрацию входных и выходных данных компонента в файл, и только после завершения работы компонента производился анализ зарегистрированных данных. Разработанное программное средство позволяет отображать изменения значений полей в динамике прямо во время работы вычислительного комплекса, что позволяет проводить отладку, не дожидаясь окончания работы компонентов.

Для диагностики наличия соединения и передачи данных, соблюдения временного режима и потерь ранее было необходимо применять анализаторы сетевого трафика общего назначения. Эти анализаторы не учитывают протоколы вычислительных комплексов, разрабатываемых на АО «Концерн «Вега», и, следовательно, требуют дополнительных затрат времени при выполнении обозначенных задач. Программное средство отладки и диагностики сетевых взаимодействий, описанное в этой работе, разработано с учётом используемых в ВК протоколов, что позволяет сократить затраты времени на диагностику на 30%.

Полученные результаты подтверждают эффективность программного средства отладки и диагностики сетевых взаимодействий компонентов вычислительного комплекса.

ЛИТЕРАТУРА

- Пистун Е. Н., Завьялов А. В. Методы контроля сетевых  взаимодействий. // Сборник работ 3 НТК МИРЭА — М., 2018.

- Ethernet capture setup. – Режим доступа: https://wiki.wireshark.org/ CaptureSetup/Ethernet (дата обращения: 18.06.2018).

- Руководство по технологиям объединённых сетей. – 4-е изд. — М.: Вильямс, 2005. – ISBN 5-8459-0787-X.

УДК 004.4’2

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Свинцова А.А. – студентка 2 курса магистратуры РТУ МИРЭА,

Завьялов А.В. – доцент РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье рассматривается технология управления сетевыми взаимодействиями с использованием программных средств для сокращения временных затрат на отладку распределенных вычислительных комплексов. Определены основные причины возникновения значительных временных затрат и на основании анализа существующих технологий сформулированы требования к системе управления сетевыми взаимодействиями для автоматизации наиболее затратных задач отладки. Описана модель системы управления сетевыми взаимодействиями, реализующая предъявляемые требования так, чтобы исключить или минимизировать влияние отладочных средств на штатную работу комплекса. Приведена сравнительная оценка характеристик разработанной модели с существующими вариантами решения поставленных задач отладки.

Ключевые слова: вычислительный комплекс, сетевые взаимодействия, конфигурирование, мониторинг состояния, мониторинг данных, анализаторы трафика

Распределенные вычислительные комплексы, как правило, состоят из большого числа компонентов, взаимосвязанных по локальной сети. Для того чтобы такие комплексы в полной мере решали поставленные задачи, требуется не только исключить сбои в работе каждого из компонентов, но и обеспечить их корректную интеграцию [1].

Ввиду того, что ошибки, допущенные при интеграции, даже при корректной работе всех компонентов могут привести к нарушениям работы комплексов, при внесении любых изменений в структуру необходимо обязательно проводить проверки корректности заданных параметров каналов связи, а также иметь возможность получать информацию о состоянии этих каналов во время выполнения. Очевидно, что с увеличением числа компонентов и связей между ними сложность таких проверок многократно возрастает. Поэтому для крупных вычислительных комплексов затраты на конфигурирование и мониторинг состояния соединений зачастую значительно замедляют процесс разработки комплекса в целом. Целью исследования является сокращение временных затрат на отладку вычислительных комплексов за счет разработки новой технологии управления сетевыми взаимодействиями.

В процессе исследования были выявлены три обобщенные причины возникновения подобных затрат, существующие в АО «Концерн «Вега»:

- Отсутствие единого полного описания конфигурации комплекса.

- Отсутствие технологии автоматизированной проверки и настройки параметров сетевых взаимодействий.

- Неприменимость общедоступных средств мониторинга каналов взаимодействия ввиду сложности прикладных протоколов, используемых в Концерне.

Анализ возможностей и недостатков современных технологий конфигурирования распределённых приложений, как широко распространенных, так и разработанных в Концерне, позволил сформулировать минимальный набор функций системы, необходимых для решения выявленных проблем. Система управления сетевыми взаимодействиями в вычислительном комплексе должна предоставлять возможности автоматизированного сбора, анализа и корректирования сетевых настроек, распределённого запуска и остановки компонентов, а также мониторинга состояния и данных каналов взаимодействия. При этом для обеспечения совместимости системы с существующими комплексами без доработки, нужно при разработке использовать одни и те же технологии задания параметров и организации информационного обмена, и предусмотреть возможность отключения отладочного ПО после установки комплекса на штатное оборудование. Применение системы управления сетевыми взаимодействиями во время выполнения комплекса не должно затрагивать алгоритмы работы компонентов, не относящиеся к информационному обмену, и нарушать временной режим передачи сообщений.

С учетом описанных требований и ограничений проектирования, разработана модель системы управления сетевыми взаимодействиями. Данная модель предполагает разделение задач на управление конфигурацией (в смысле анализа и внесения изменений в структуру комплекса) и мониторинг состояния вычислительных комплексов, выполняемые различными программными компонентами системы. При этом компоненты распределены по уровням абстракции – уровень вычислительного комплекса, уровень вычислительного узла и уровень канала взаимодействиями, – что позволяет обеспечить удаленный доступ к внутренним данным вычислительных узлов и масштабируемость системы при добавлении новых узлов, компонентов или каналов взаимодействия.

Мониторинг состояния и управление процессом информационного обмена в каналах взаимодействия, согласно модели, производится с использованием анализаторов трафика двух типов, различающихся по  способу перехвата сообщений [2] – посредник и «Прослушка». Несмотря на то, что анализаторы предназначены для решения сходных задач, в некоторых случаях особенности их реализации (например, отсутствие задержки при перехвате сообщений или возможность подмены сообщений в канале)  могут повлиять на выбор используемого программного средства. Анализаторы трафика, входящие в систему управления сетевыми взаимодействиями [3,4], разработаны специально для отладки вычислительных комплексов и обеспечивают возможность добавления новых функций обработки данных в связи с возникающими потребностями разработчиков.

Результаты анализа перехваченных данных в каждом конкретном канале взаимодействия отображаются на мониторе канала. Для получения обобщенной информации о состоянии комплекса используется монитор вычислительного комплекса.

Управление конфигурацией комплекса производится при помощи менеджера вычислительного комплекса и менеджера вычислительного узла. Менеджер вычислительного комплекса предназначен для формирования полного описания, сбора, анализа и отображения обобщенной информации о конфигурации, а также предоставляет пользователю единый (на весь вычислительный комплекс) графический интерфейс для внесения изменений в структуру комплекса и управления процессом передачи данных между компонентами на удаленных вычислительных узлах. При этом обработка действий пользователя заключается в формировании соответствующего запроса или команды и их отправки в менеджер вычислительного узла. Реальные вычисления производятся на конкретном узле, а их результаты передаются обратно менеджеру вычислительного комплекса. Таким образом, для менеджера вычислительного узла отсутствует необходимость в каком-либо пользовательском интерфейсе, что позволяет реализовать его в виде демона (для Unix-систем) или службы (в ОС Windows).

Методика использования системы управления сетевыми взаимодействиями содержит следующие основные шаги:

- Формирование описания структуры комплекса.

- Получение сведений о сетевых настройках компонентов.

- Проверка соответствия параметров взаимодействующих компонентов.

- Внесение изменений в структуру комплекса (при необходимости).

- Запуск сеанса взаимодействия компонентов.

- Мониторинг каналов взаимодействия в различных условиях.

- Управление обменом данных в выбранных каналах.

- Остановка сеанса взаимодействия компонентов.

Применение системы управления сетевыми взаимодействиями, реализованной в соответствии с описанной моделью, позволяет решать значительно больший объем задач отладки вычислительных комплексов по сравнению с используемыми в настоящее время вариантами решения. Сравнительная оценка функциональных возможностей  вариантов решения приведена в таблице 1. При этом система управления сетевыми взаимодействиями является более предпочтительной для использования в существующих вычислительных комплексах, поскольку не требует доработки компонентов и обеспечивает низкий уровень накладных расходов на мониторинг каналов связи.

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ процесса отладки вычислительных комплексов, выявлены наиболее затратные по времени задачи отладки и возможности их автоматизации. Разработана модель системы управления сетевыми взаимодействиями, направленная на минимизацию числа изменений, которые необходимо внести в архитектуру комплекса для её внедрения.

Предполагается, что применение такой системы в реальных вычислительных комплексах значительно сократит временные затраты на их разработку на всех этапах жизненного цикла.

Таблица 1 – Характеристики вариантов решения

| Функция | Отладочные модули | ПС ОВП | Анализаторы трафика | Конфигурационные хранилища | ПС АОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление конфигурацией | - | + | - | + | + |
| Распределенный запуск комплекса | - | + | - | + | + |
| Мониторинг состояния каналов | + | - | + | - | + |
| Мониторинг данных в каналах | + | - | + | - | + |
| Совместимость с существующими комплексами | - | - | + | - | + |
| Возможность отключения | - | - | + | - | + |
| Накладные расходы | высокие | высокие | высокие | низкие | низкие |

ЛИТЕРАТУРА

1. Завьялов А. В. Технология интеграции, тестирования и комплексной отработки бортовой вычислительной системы // Сборник работ 2 НТК МИРЭА. – М., 2017.

2. Alex WebKnacKer Быстро и легко. Хакинг и антихакинг: защита и нападение. Учебное пособие. – М: Лучшие книги, 2004. – 400 с.: ил.

3. Свинцова А.А., Завьялов А.В. Инструментальные программные средства для отладки распределенных вычислительных систем // Сборник работ 3 НТК МИРЭА. – М., 2018.

4. Пистун Е.Н., Завьялов А.В. Методы контроля сетевых взаимодействий // Сборник работ 3 НТК МИРЭА. – М., 2018.

УДК 621.396.96

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Смирнов А.В. – студент 1 курса магистратуры РТУ МИРЭА,

Белоусов В.Н. – главный специалист АО «Концерн «Вега»

Аннотация: Рассматривается возможность применения нейросетевого подхода для реализации алгоритмов обработки радиолокационных сигналов.

Ключевые слова: радиолокационная информация, обнаружение, нейронные сети.

ВВЕДЕНИЕ

При работе обзорной РЛС встает задача обнаружения и нейтрализации сигналов от подстилающей поверхности, принимаемых по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны. Для этих целей в системе цифровой обработки радиолокационной информации используются различные алгоритмы обнаружения и бланкирования таких сигналов.

Задача обнаружения радиолокационных отметок включает в себя 2 важных этапа:

- приём и обработка импульсов, отраженных от объекта;

- последующее пакетирование этих импульсов и объединение решений, принятых по каждому отдельному импульсу.

1. АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Структурная схема алгоритма обработки сигналов приведена на рисунке 1. Сначала производится обработка сигналов каждого антенного луча (с 1-го по 
4-й лучи обзора) по одним и тем же алгоритмам. В результате формируется выходная двумерная матрица БПФ в координатах «частота-дальность»:

– алгоритм компенсации скорости движения самолета-носителя;

– алгоритм обнаружения импульсных помех;

– алгоритм умножения сигналов на взвешивающую функцию;

– алгоритм быстрого преобразования Фурье.

Рисунок 1 – Функциональная блок-схема алгоритма обработки сигналов

Затем выполняются алгоритмы, реализуемые в канале обнаружения объектов:

- алгоритм когерентного суммирования выходных двумерных матриц БПФ обзорных лучей;

- алгоритм пороговой обработки, алгоритм группирования отметок и алгоритмы блокирования каналов дальности и частоты, занятых сигналами пассивной помехи.

2. НЕЙРОСЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Интересно рассмотреть применение нейросетевой технологии для реализации алгоритма обработки сигналов. Нейронные сети – один из методов машинного обучения. Первые труды были представлены еще в далеком 1943 г. Интерес к данной технологии сменялся взлетами и падениями, и очередной всплеск активности в данном направлении произошел в последние 10-12 лет.

Нейронная сеть представляет собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров (нейронов), работающих параллельно. Связи между ними имеют веса, которые определяют влияние входных значений на уровень активности элемента. Выходное значение нейрона, поступающее на следующий уровень, нелинейным образом зависит от его уровня возбуждения. Данная зависимость определяется функцией активации.

Главным преимуществом данной технологии перед традиционными алгоритмами является возможность обучения, которая заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами.

Стоит рассмотреть вопрос оптимизации алгоритма обработки сигналов при помощи нейронных сетей. В данном исследовании помогут имеющиеся реальные данные, полученные в результате работы локатора. Их можно использовать, чтобы проверить целесообразность данного подхода на практике.

Выбирая архитектуру нейронной сети, в рамках данного исследования было решено остановиться на архитектуре многослойного персептрона. Многослойный персептрон – наиболее широко применяемая и известная архитектура нейронной сети. Это нейронная сеть прямого распространения, обучающаяся с помощью стандартного алгоритма обратного распространения ошибки. Используется принцип обучения с учителем для получения соответствия между заданными входами и получаемыми выходами. Схема традиционного многослойного персептрона представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема традиционного многослойного персептрона

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В среде Matlab было произведено моделирование радиолокационного кадра для проведения сравнительного анализа эффективности классического и нейросетевого алгоритмов. Кадр с данными представляет собой массив 128х60 (импульс-дальность), состоящий из 16-разрядных комплексных чисел. Моделирование нейронной сети было произведено при помощи встроенных инструментов среды Matlab. В процессе обучения нейронная сеть научилась показывать результаты, соответствующие классическому алгоритму. График производительности обучения приведен на рисунке 3. На вход нейронной сети поступает 3 вида данных-образцов:

– обучающая выборка: в соответствии с ней настраивается нейронная сеть (на рисунке 3 представлена, синей линией);

– проверочная выборка: используется для остановки обучения, когда нейронная сеть перестает улучшать свои результаты (зеленая линия);

– тестовая выборка: не влияет на обучение и обеспечивает независимую оценку производительности нейронной сети (красная линия).

Рисунок 3 – График производительности обучения нейронной сети

Сравнительный анализ аппаратной реализации классического и нейросетевого алгоритмов (таблица 1) показал, что для реализации нейронной сети требуется намного больше аппаратных ресурсов. В качестве платформы для аппаратной реализации обоих алгоритмов выступала отладочная ПЛИС ZCU706 серии Zynq-7000.

Таблица 1 – Сравнительный анализ аппаратной реализации двух алгоритмов.

|  | Использование ресурсов ПЛИС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Slices | RAM | DSP |
| Классический подход | < 5% | <5% | 10% |
| Нейросетевой подход | 10% | 8% | 15% |

Сравнение времени отклика системы не производилось, поскольку темп поступления данных равен 1 МГц.

ЛИТЕРАТУРА

1. Татузов А.Л. Нейронные сети в задачах радиолокации – М.: Радиотехника, 2009.

УДК 004.8

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ АЛГОРИТМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОСТРОЕНИИ АКУСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Сосновцев И.В. – студент 1 курса магистратуры РТУ МИРЭА

Аннотация: Рассматриваются алгоритмы распознавания речи с применением нейронных сетей и скрытых Марковских моделей в акустической модели

Ключевые слова: распознавание речи, скрытые Марковские модели, нейронные сети.

ВВЕДЕНИЕ

Распознавание речи является одной из самых распространённых речевых технологий на данный момент,  которая позволяет решать различные задачи. В основе процесса распознавания речи лежат следующие этапы:

- – сбор данных;

- – частотный анализ сигнала;

- – обработка спектральных характеристик в акустической модели;

- – обработка последовательности фонем в языковой модели.

В данной статье подробно будет рассмотрен этап обработки спектральных характеристик в акустической модели.

1. СБОР ДАННЫХ

На данном этапе происходит получение входного сигнала и предварительная обработка. В предварительную обработку может входить автоматическая регулировка усиления, подавление эха, обнаружение присутствия/отсутствия речи и обнаружение интонационного конца фразы. Помимо получения входного сигнала на данном этапе присутствует процесс дискретизации. Для распознавания речи частота дискретизации должна быть не менее 16 кГц. Т.к. диапазон частот человеческой речи находится в промежутке от 300 Гц до 8 кГц, то, по теореме Котельникова, интервал времени между отсчетами должен быть в 2 раза больше максимального значения частоты.

2. ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛА

Следующим важным этапом при подготовке к процессу распознавания речи является частотный анализ сигнала.  Перед выполнением частотного анализа  необходимо разбить сигнал (набор амплитуд, полученных после дискретизации) на фреймы или кадры, размером 10 мс. Таким образом, в одном фрейме будет содержаться набор из 160 значений амплитуд. Затем происходит выделение спектра сигнала путем дискретного преобразования Фурье и наложение спектра сигнала на mel-шкалу для получения MFCC – коэффициентов (Мел-частотные кепстральные коэффициенты). Результатом выполнения данного этапа является набор MFCC – коэффициентов (в среднем количество коэффициентов равно 12) для каждого фрейма.

3. АКУСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

На вход акустической модели поступает набор параметров, полученных на этапе частотного спектрального анализа, а именно, набор MFCC-коэффициентов для каждого кадра. Перед тем, как передавать полученные коэффициенты на вход нейронной сети, эти данные записываются в таблицу (таблица 1), в строке указываются кадры, а в столбцах соответствующие коэффициенты.

Таблица 1 – Набор признаков речевого сигнала

| Кадр | 1-ое значение | 2-ое значение | … | I-ое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый кадр | x11 | x12 |  | x1I |
| 2-ой кадр | x21 | x22 |  | x2I |
| … |  |  |  |  |
| N-ый кадр | xN1 | xN2 |  | xNI |

I – количество MFCC-коэффициентов для каждого кадра (фрейма).

N – количество фреймов.

Количество входных нейронов соответствует количеству фреймов. Нейрон выходного слоя только один, выход которого соответствует желаемому распознаванию. На рисунке 1 изображена структура нейронной сети.

Рисунок 1 – Структура нейронной сети

На рисунке xqi – i-ое входное значение q-го набора чисел, yj – выход j-го нейрона слоя, ωij – весовой коэффициент между i-ым нейроном и j-ым, ωj – весовой коэффициент обратной связи j-ого нейрона, βj – смещение j-ого нейрона.

Для вычисления выхода нейронной сети выполняются следующие шаги:

1. Инициирование всех контекстов нейронов скрытого слоя.

2. Набор чисел первого кадра подается на вход нейронной сети, а затем вычисляется выход скрытого слоя. Выход скрытого слоя считается следующим образом:

- yj= i=1Iωijyij+βj+ωjxj   ,                                                      (3.1)

где f(x) является функцией активации yj=11+e-αSj .

3. Если набор чисел не является последним, то происходит переход на шаг 5, если последний, то происходит переход на шаг 4.

4. Происходит запись выходов нейронов скрытого слоя на контексты xj=yj. Переход ко второму шагу.

5. Вычисление выхода нейрона выходного слоя:

yk=fj=1Jωjkyj+βk                                                                          (3.2)

Обучение нейронной сети происходит путем последовательного предъявления обучающей выборки, с одновременной подстройкой весов, пока ошибка по всему множеству не станет минимальной. Величина ошибки вычисляется по формуле (3.3).

E=1Ni=1N(yki-di)2                                                                                  (3.3)

Нейронная сеть, приведенная в данной работе, является примером нейронной сети для распознавания одного слова. Такую нейронную сеть можно использовать в совокупности с множеством других нейронных сетей, если есть необходимость распознавания конечного числа слов. Однако, использование большого количества таких нейронных сетей нерационально. На практике используют нейронную сеть, в которой количество нейронов выходного слоя соответствует количеству сенонов, составляющих фонетический алфавит. Для лучшего распознавания речи минимальная речевая единица, фонема, разбивается на три части: начало, середина и конец. Каждая из составных частей является сеноном [2].

4. АКУСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ

На вход акустической модели поступает последовательность векторов признаков или последовательность наборов MFCC -  коэффициентов. Последовательность таких векторов длиной T называют акустической последовательностью

O= (o1, o2,… oT).

С помощью такой последовательности человек передает цепочку звуков (фонем) W= (w1, w2,… wN). Задачей распознавания речи является поиск цепочки фонем W, которая будет соответствовать акустической последовательности.

Для решения такой задачи на этапе обучения составляется модель λ, которая способна порождать все возможные О для всех последовательностей фонем. Распознаванием же будет поиск последовательности фонем W, которая, согласно созданной модели, породит наиболее близкую акустическую последовательность.

Скрытая марковская модель λ характеризуется тремя параметрами:  A- матрица вероятностей переходов из состояния i в состояние j, B – матрица вероятностей наблюдений выходных значений , π-вероятность нахождения в состоянии i в начальный момент времени [1]:

λ=A,B,π                                                                                                                 (4.1)

Существует несколько подходов к составлению СММ:

1. На СММ составляют модели фонем, которые можно объединять в слова;

2. Фонемы моделируются тремя сенонами, то есть тремя состояниями: начальным, средним и конечным;

3. Составление СММ с учетом коартикуляции – зависимость фонемы от окружающих её фонем. В данном подходе присутствуют два варианта реализации фонем:

– монофоны – игнорирование коартикуляции. У такой реализации преимущество в том, что фонем существует немного, например, в русском языке 43 фонемы, что позволяет составлять практически любые слова, а распознавание будет сводиться к определению цепочки фонем. Но существует и недостаток – такая модель имеет высокую неточность;

– трифоны – учитывается коартикуляция и модель фонемы строится в зависимости от соседних фонем. Это более сложный подход, но имеет значительно большую точность, чем монофоны;

4. Составляются отдельные СММ для каждого слова из словаря и при распознавании выбирается наиболее подходящая из возможных. Такой подход можно использовать только при распознавании раздельной речи;

5. Составляют одну скрытую марковскую модель, склеивая модели слов через промежуточные состояния (например, тишину). Такой подход необходим для распознавания слитной речи [3].

На рисунке 2 представлена скрытая марковская модель для фонемы, состоящая из трех состояний: начальное, среднее и конечное.

Рисунок 2 – Скрытая марковская модель для фонемы

Применение скрытых марковских моделей для распознавания слов происходит на основе вычисления функции прямого распространения вероятности, которая определяется как вероятность наблюдения последовательности  O = (o1, o2,… oT), находясь в состоянии j в момент времени t для скрытой марковской модели  λ=A,B,π:

α1j=πibjo1,

αtj=(i=1Nαt-2jαij )* bjot.                                                           (4.2)

Вычисление αtj происходит рекурсивно. Дойдя до конца наблюдаемой последовательности  (момент времени должен быть t=T), происходит сложение αTj для всех состояний. Вероятность наблюдения последовательности O = (o1, o2,… oT) для имеющейся скрытой марковской модели рассчитывается по формуле 4.3:

POλ=j=1NαTj                                                                                      (4.3)

При распознавании слова необходимо выбрать такую скрытую марковскую модель, которая с наибольшей вероятностью способна породить наблюдаемую последовательность O:

w*=ArgMaxP(O| λ)                                                                                (4.4)

ЛИТЕРАТУРА

- Использование скрытых марковских моделей для распознавания речи [Электронный ресурс]. Доступ через сеть Internet по адресу http://www.krestjaninoff.ru/2014/11/blog-post.html.

- Ле Н. В., Панченко Д. Распознавание речи на основе искусственных нейронных сетей [Текст] // Технические науки в России и за рубежом: материалы Международной научной конференции (г. Москва, май 2011 г.). — М.: Ваш полиграфический партнер, 2011. — С. 8-11. — Режим доступа: https://moluch.ru/conf/tech/archive/3/712/.

- Огнев И.В., Парамонов П.А.  Распознавание речи методами скрытых марковских моделей в ассоциативной осцилляторной среде // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2013 – № 3(27). – С. 115-126.

УДК 004

Информационная модель отображения воздушной обстановки и управления движением летательных аппаратов

Шульгина А.С. – студентка 4 курса бакалавриата РТУ МИРЭА

Аннотация: В статье рассматривается оптимизация архитектуры программного обеспечения операторов радиолокационного комплекса

Ключевые слова: архитектура, радиолокационный комплекс, программное обеспечение.

ВВЕДЕНИЕ

В статье будет рассмотрена адаптация программного обеспечения автоматизированного рабочего места (ПО АРМ) к потребностям перспективного комплекса управления Рабочее место оператора предназначено для обеспечения его оперативно-тактической и справочной информацией, предоставления оператору интерфейса для ввода команд и анализа результатов их выполнения. Адаптация заключается в анализе, перепроектировании и доработке программных компонентов ПО АРМ.

1. АРХИТЕКТУРА РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА

Рисунок 1 – Архитектура рабочего места оператора

Взаимодействие ПО АРМ с комплексами функциональных программ и  комплексами управления осуществляется посредством ПС ОВП.

Для обмена информацией используются точки доступа: PSPV_Cmd для выдачи команд в комплекс вторичной обработки информации, PGS_Tact для получения информации по тактическим объектам от КФП управления, PGS_Cmd для передачи и приема команд управления от КФП управления PTPV_Msg для получения трассовой информации из комплекса третичной обработки информации, PSST_Threat для получения информации об угрозах из комплекса оценки угроз.

Все сообщения, приходящие в точки доступа (в очередь) отправляются в компонент приема данных (класс TParser). Компонент приема данных разбирает сообщения и, в зависимости от типов сообщений, записывает информацию из них в информационные зоны (Zones – набор структур, представляющий собой набор контейнеров для хранения текущей информации о первичных отметках, трассах, пеленгах и других объектах, отображаемых на индикаторе тактической обстановки и в справочных окнах) и вызывает компоновщик данных (класс TComposer).

Компоновщик формирует объекты отображения (класс TOWSDisplayObject – обобщенный тип объекта, предназначенный для отображения на ИТО) и передает их в менеджер отображения (класс TOWSDisplayManager), который в свою очередь записывает или обновляет их в контейнере отображаемых объектов. Дополнительно, менеджер отображения получает информацию и передает ее в компонент справки (классы TOWSAro, TOWSTbz, TOWSAroH), реализующий методы вывода справок на форму, и в компонент статус (класс TOWSStatus), отвечающий за вывод информации в статусную строку.

Параллельно с разбором и компоновкой входных данных функционирует обработчик команд (класс TCommander). Обработчик команд работает с двумя очередями сообщений: входной и выходной. Сообщения с командами, заданными оператором в окне ввода команд, записываются во входную очередь, а обработчик команд занимается компоновкой и отправкой команд в комплекс управления.  Результат обработки команды из комплекса управления представляется в виде сообщения–квитанции для выдачи оператору. Обработчик команд записывает сообщения–квитанции в выходную очередь, из которой они по таймеру забираются на отображение в окне ввода команд (см. рисунок 1).

2. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ

Рисунок 2 – Компоненты системы

Проведем оценку архитектуры, основываясь на принципах сочетаемости компонентов [1]. На рисунке 2 схематически выделены компоненты системы. Предложения по модификации компонентов:

      - ИТО.

Для уменьшения количества зависимостей компонента ИТО, отделим инициализацию и формирование статусной строки из менеджера ИТО (класс TOWSItoManager). Тогда статусную строку можно будет непосредственно формировать в менеджере отображения (класс TOWSDisplayManager). Зависимость между менеджером отображения и менеджером ИТО исключить невозможно. Менеджер отображения инициализирует объект менеджера ИТО, который в свою очередь, изменяет объекты менеджера отображения (изменяет объекты в контейнере отображаемых объектов, хранящихся в менеджере отображения).

Для отделения компонента ИТО в отдельный модуль необходимо исключить зависимость класса TOWSItoManager от TOWSDisplayManager. Отделение компонента ИТО позволит встраивать его в другие проекты для отображения тактической обстановки;

      - менеджер отображения.

Компонент менеджер отображения (класс TOWSDisplayManager) формирует и взаимодействует с большим числом объектов, он громоздкий, что увеличивает сложность внесения в него изменений. Менеджер отображения формирует сразу несколько справок для отображения, это создает проблемы с количеством зависимостей и размером компонента. Для устранения недостатка следует вынести логику работы со справками в отдельный класс, это увеличит модифицируемость [2] компонента. Тогда вместо трех инициализаций справочных компонентов, менеджер отображения будет инициализировать только один класс – менеджер справок (TOWSAroManager). Менеджер справок, в таком случае, выступает в качестве встраиваемого «промежуточного слоя».

      - прием данных.

Компонент приема данных (класс TParser) формирует информационные зоны (класс Zones). С классом информационных зон взаимодействует компонент компоновки данных (класс TComposer). При компоновке данных объекты информационных зон не меняются, а только используются для формирования объектов отображения. На основе того, что в компонент должны включаться классы и модули, используемые совместно, компонент приема данных будет включать в себя классы приема данных (TParser) и информационных зон (Zones).

Отделим логику обработки информации и вывода, из класса TParser. Вынесем проверку и логирование в отдельные модули (классы TCheckMsg и TLog соответственно). Сформировав новые модули проверки и логирования данных, класс TParser станет меньше, его станет проще тестировать и, тем самым, повысится его модифицируемость.

3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ 
ОПТИМИЗИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

На основе полученной диаграммы компонентов сделаем выводы о компонентах системы:

– компонент ИТО стал более независимым и его можно встраивать в другие проекты;

– компонент менеджер отображения уменьшил количество зависимостей, что положительно сказывается на его модифицируемости;

– за счет выделения из класса TParser модулей проверки и логирования данных, он увеличил степень тестируемости и модифицируемости, и образовал новый компонент приема данных.

Рисунок 3 – Диаграмма компонентов системы

ЛИТЕРАТУРА

- Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2018. — 352

- Басс Л., Клементс П., Кацман Р. Архитектура ПО на практике. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 575 с.

УДК 004.031.4

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Ядыкин В.В. – студент 1 курса магистратуры рту мирэа

Аннотация: В статье рассмотрена система автоматизации лабораторных работ по программированию.

Ключевые слова: онлайновые системы, информационные и управляющие системы, обучение программированию, информационные технологии.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс обучения программированию невозможен без практических заданий, а значит преподавателю необходимо придумать эти задания, написать к ним тесты, а затем проверить эти задания у студентов, для чего необходимо посмотреть исходный код, проверить его стиль (индексация, длина строки и т.д.), собрать программу и запустить тесты, чтобы убедиться в корректности ее работы.

Все это занимает довольно много времени, особенно если учесть количество студентов, которых с каждым годом набирается все больше. В связи с этим возникает необходимость хотя бы частично автоматизировать данный процесс.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Одним из возможных вариантов автоматизации является использование различных платформ для организации соревнований по программированию, таких как Яндекс.Контест [1], Сodeforces [2] и т. д. Данные платформы предоставляют схожие возможности. Пользователю демонстрируется задание (рисунок 1), предлагается набрать на странице или отправить файл с исходным кодом решения, после чего запускаются тесты и выводится результат (рисунок 2).

Рисунок 1 – Пример задания на Яндекс.Контест

Рисунок 2 – Пример вывода результатов решения на Яндекс.Контест

У данного подхода есть ряд минусов:

– весь исходный код должен быть в одном файле;

– нет проверки стиля исходного кода;

– появляется зависимость от стороннего сервиса, который мы не можем контролировать.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Учитывая эти недостатки, можно сформулировать следующие требования к системе автоматизации:

- возможность развертывания на собственном сервере;

- возможность загружать как отдельные файлы, так и целые проекты;

- автоматическая проверка стиля кода;

- автоматическое написание тестов;

- процесс работы студентов должен быть приближен к реальной разработке.

РЕШЕНИЕ

В настоящее время большинство разработчиков ежедневно взаимодействуют с системой контроля версий Git [3] и хостингами репозиториев, такими как GitLab и GitHub [4]. В связи с чем предлагается разработать автоматизирующую создание лабораторных работ систему на базе GitLab, так как данный хостинг репозиториев можно развернуть на собственном сервере. Предполагаемая схема работы системы автоматизации изображена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Предполагаемая схема работы системы автоматизации

Преподаватель отправляет задание лабораторной работы в генератор проектов, который создает проект на GitLab со всеми необходимыми настройками сборки, запуска, тестирования и непрерывной интеграции.

Студент создает копию проекта, загружает исходный код решения с помощью Git, далее встроенная в GitLab система непрерывной интеграции осуществляет процессы сборки и тестирования программы, результаты которых отображаются в интерфейсе GitLab.

Для снижения порога входа в работу с системой предполагается реализация интерфейса, подобного интерфейсам рассмотренных выше платформ, скрывающего от студента детали работы с Git и GitLab до получения им необходимых навыков работы, что позволит организовать параллельное изучение программирования и систем контроля версий.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАПИСАНИЯ ТЕСТОВ

Ключевой особенностью предлагаемой системы является автоматическое создание тестов на основе текста задания лабораторной работы.

Бо́льшая часть заданий лабораторных работ относится к двум следующим типам:

- реализация простых консольных приложений на ввод-вывод;

- реализация классов.

Первый тип предполагается тестировать путем сопоставления ввода и вывода.

Для тестирования второго типа предполагается проверять наличие указанных в задании методов, правильность их сигнатур и корректность работы.

Исходные данные для тестирования будут извлекаться из приведенных в задании примеров. Для исключения возможности подгонки результата часть примеров может быть скрыта преподавателем.

Задание лабораторной работы предлагается описывать с помощью языка разметки Markdown [5], в виду его простоты набора и парсинга, человекочитаемости, а также наличия встроенных в GitLab средств отображения  Markdown.

Примеры заданий на реализацию консольного приложения и класса изображены на рисунках 4 и 5 соответственно.

Рисунок 4 – Пример задания на реализацию консольного приложения

Рисунок 5 – Пример заданий на реализацию класса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье предлагается вариант реализации системы, автоматизирующей процесс составления и приема лабораторных работ по программированию.

Использование этой системы позволит снизить нагрузку на преподавателя, так как в общем случае достаточно будет только составить задание, а процессы написания тестов и проверки кода студентов будут производиться автоматически.

Внедрение данной системы подтолкнет студентов к изучению современных систем контроля версий и приблизит процесс выполнения лабораторных работ к реальному процессу разработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Яндекс.Контест // Интернет-сайт компании Яндекс. – Режим доступа: https://contest.yandex.ru (дата обращения 18.06.2019).

2. Codeforces // Интернет-сайт компании Codeforces. – Режим доступа: https://codeforces.com (дата обращения 18.06.2019).

3. Git Documentation // Интернет-сайт компании Git. – Режим доступа: https://git-scm.com/doc (дата обращения 18.06.2019).

4. GitLab // Интернет-сайт компании GitLab. – Режим доступа: https://about.gitlab.com (дата обращения 18.06.2019).

5. Markdown // Интернет-сайт создателя языка. – Режим доступа: https://daringfireball.net/projects/markdown (дата обращения 18.06.2019).

Научное издание

Сборник научных трудов базовой кафедры программного обеспечения систем РЭА РТУ МИРЭА при АО «Концерн «Вега» (выпуск 3)

Системные требования: процессор от 1,3 ГГц; ОС Windows XP и выше / Linux; программа для чтения PDF; дисковод CD-ROM:32 Mб. – Загл. с титула экрана.

Использованное программное обеспечение: Microsoft Office Word 2010.

Статьи представлены в авторской редакции

За содержание статей, точность приведенных фактов и цитирование несут ответственность авторы публикаций

Верстка оригинал-макета А.В. Завьялов

Тираж 10 экз.

МИРЭА – Российский технический университет

Изд-во РТУ МИРЭА

www.mirea.ru

Институт кибернетики

https://cyber.mirea.ru